АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 декабря 2024 года № 448-па

пос. Плесецк

«Об организации  мероприятий

по световой маскировке и другим видам маскировки

на территории Плесецкого муниципального округа при приведении

гражданской обороны в готовность и в военное время»

В соответствии  с  Федеральным  законом  от  12.02.1998   №  28 - ФЗ «О гражданской  обороне»,   постановлением  Правительства  Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения гражданской обороне  Российской Федерации», Сводом правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» и Сводом правил 264.1325800.2016  «Световая  маскировка  населенных  пунктов и объектов народного  хозяйства.  Актуализированная  редакция  СНиП 2.01.5384»,    руководствуясь    статьей   11,   статьей  40  Устава   Плесецкогомуниципального   округа,  в   целях  организации   проведения    мероприятий

по   световой   маскировке  и  другим видам маскировки  администрация Плесецкого муниципального округа  п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемое  Положение  об  организации  проведения мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки на территории Плесецкого муниципального округа при приведении

гражданской обороны в готовность и в военное время.

2. Начальникам территориальных отделов администрации Плесецкого муниципального   округа,    руководителям    муниципальных    предприятий Плесецкому РЭС ПО «Плесецкие электрические сети» Архангельского филиала ПАО «Россети  Северо-Запад», ООО «АСЭП», ООО «Элсети», организациям ЖКХ, во взаимодействии с отделом территориальной безопасности администрации Плесецкогомуниципального округа разработать и осуществить комплекс  организацион -ных мероприятий по обеспечению отключения наружного освещения поселка Плесецк и других населенных пунктов Плесецкого муниципального округа, предприятий,  организаций   и

учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории  Плесецкого

муниципального   округа,   внутреннего   освещения   жилых,  общественных,

производственных и вспомогательных зданий при подаче в установленном порядке соответствующего сигнала гражданской обороны при ведении военных действий.

3. Утвердить прилагаемый План световой маскировки населенных пунктов Плесецкого муниципального округа при приведении гражданской обороны в готовность и в военное время.

4. Отделу территориальной безопасности администрации Плесецкого муниципального округа:

4.1. Оказать методическую помощь начальникам территориальных отделов и руководителям организаций в разработке организационно-плановых документов по подготовке и проведению светомаскировочных мероприятий.

4.2. Организовать контроль за выполнением мероприятий гражданской обороны по вопросам световой и другим видам маскировки на территории Плесецкого муниципального округа.

5. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от формы собственности, обеспечить разработку и проведение организационных мероприятий по светомаскировке, включая маскировку производственных огней, на принадлежащих организациям территориях и объектах при подаче соответствующего сигнала гражданской обороны.

- 6. Ответственность за организацию мероприятий по световой маскировке на территории Плесецкого муниципального округа возложить:

- 6.1.  В предприятиях, учреждениях и организациях - на руководителей предприятий, учреждений и организаций.

- 6.2.  На территории населенных пунктов:

- - за отключение уличного освещения в п. Плесецке - на руководителя ПО «Плесецкие электрические сети» Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»;

- - за отключение уличное освещение в поселках и селах Плесецкого муниципального округа - на руководителя ПО «Плесецкие электрические сети» Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».

- 6.3. За отключение всех объектов при полном затемнении - на руководителей электроснабжающих организаций, расположенных на территории Плесецкого муниципального округа.

7. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, продолжающих работу в условиях полного затемнения, обеспечить наличие  на подведомственных объектах:

- резервных источников электрического снабжения;

- запасов светонепроницаемых материалов (светонепроницаемой бумаги, плотной ткани и т.п.), необходимых для проведения световой маскировки.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования (опубликования).

Глава Плесецкого муниципального

округа Архангельской области                                                   А.А. Кузнецов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением  администрации

Плесецкого муниципального округа

от «9» декабря 2024 г.  № 448-па

Положение

Об организации  мероприятий

по световой маскировке и другим видам маскировки

на территории Плесецкого муниципального округа при приведении

гражданской обороны в готовность и в военное время

- Общие положения

Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 2, части 2 статьи 8 Федерального закона от 12 февраля 1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», пунктом 21 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Световая маскировка проводится с целью создания в темное время суток условий, затрудняющих обнаружение важной части городов, населенных пунктов и объектах экономики (далее - ОЭ) с воздуха путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов.

При этом следует исходить из следующих оптических демаскирующих признаков:

- освещенные окна зданий хорошо видны на расстоянии до 10 км;

- освещенный крупный промышленный объект виден на расстоянии до 40 км;

- крупный административный центр виден на расстоянии более 80 км.

Основные требования к проведению светомаскировки заключаются в следующем:

1. Световая маскировка должна проводиться в городах, населенных пунктах и на ОЭ, входящих в зону световой маскировки.

2. Подготовительные мероприятия, обеспечивающие осуществление световой маскировки, должны проводиться заблаговременно.

3. В поселках, населенных пунктах и на ОЭ, не входящих в зону световой маскировки, осуществляются, как правило, только организационные мероприятия по обеспечению отключения освещения и световой маскировки производственных огней при подаче сигнала "Воздушная опасность" ("ВО") или "Воздушная тревога" ("ВТ").

2. Режимы световой маскировки

На территории зон световой маскировки светомаскировочные мероприятия проводятся по двум режимам: частичного и полного затемнения.

Режим частичного затемнения вводится по решению Правительства страны и после его введения является постоянным режимом освещения городов, населенных пунктов и ОЭ в темное время суток, кроме времени действия режима полного затемнения.

Цель режима - снизить общую освещенность, не нарушая производственной деятельности  ОЭ и транспорта, а также  жизнедеятельности городов, населенных пунктов и создать условия для своевременного введения режима полного затемнения в установленные сроки.

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен проводиться за время не более 16 час. За этот срок должна быть завершена подготовка к световой маскировке населенных пунктов и объектов экономики, которые продолжают работу в военное время, и выполнены следующие мероприятия:

1. Отключаются: осветительные приборы рекламного и витринного освещения; установки архитектурной подсветки (при этом должна быть исключена возможность их местного включения).

2. Снижаются уровни освещенности: городских и поселковых улиц, дорог, площадей, территорий парков, бульваров, детских, школьных, лечебно-оздоровительных учреждений и других объектов путем отключения до половины светильников (при этом не допускается отключение двух рядом расположенных светильников); мест производства работ вне зданий, проходов, проездов и территории предприятий, жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданий.

3. Устанавливаются: маскировочные устройства на световых проемах; маскировочные приспособления на светильниках, знаках и транспортных средствах, предназначенных для работы в режиме полного затемнения.

В режиме частичного затемнения не подлежат световой маскировке:

- производственные огни, за исключением тех, световая маскировка которых не может быть произведена за время перехода на режим полного затемнения (производственные огни - это источник светового излучения, возникающего на предприятиях в процессе их технологической деятельности, - огни, сопровождающие плавку, разливку и обработку металла, свечение отводимых дымов, огни факелов отходящих газов, огни сварки и т.п.);

- световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные, промышленных предприятий, различные указатели и т.д.);

- наружные светильники, устанавливаемые над входами (въездами) в здания и сооружения;

- габаритные огни светового ограждения высотных зданий и сооружений;

- городской автомобильный транспорт, средства регулирования движения.

На территории поселков, населенных пунктов и объектов экономики для информации о защитных сооружениях, обозначения въездов на территории объектов, углов зданий, выходов и ориентиров для проходов, габаритов транспортных средств, применяют световые знаки.

Проведение светомаскировочных мероприятий осуществляется силами рабочих и служащих ОЭ, личного состава инженерных служб и всего трудоспособного населения.

В поселках, населенных пунктах и объектах экономики, не входящих в зону светомаскировки, организуется дежурство в темное время суток на пунктах отключения наружного и внутреннего освещения, а также в управляющих компаниях и товариществ собственников жилья (далее - ТСЖ) по контролю над отключением освещения в квартирах и помещениях общего пользования.

Для контроля над качеством выполненных мероприятий по световой маскировке привлекаются службы светомаскировки и инженерно-технический персонал ОЭ.

Режим полного затемнения вводится по сигналу "Воздушная тревога" и отменяется по сигналу "Отбой Воздушной тревоге".

Цель режима - снизить уровни освещенности городов, населенных пунктов и ОЭ до величин, затрудняющих их обнаружение и распознание с воздуха в темное время суток.

Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться за время не более 3 мин. В отдельных случаях при световой маскировке наружных производственных огней (факелов, горячего шлака, расплавленного металла) допускается при необходимости увеличение продолжительности перехода на режим полного затемнения, но не более чем до 10 мин.

В режиме полного затемнения проводятся следующие мероприятия:

1) Отключаются: все наружное освещение; внутреннее освещение в жилых зданиях независимо от пребывания людей; освещение в помещениях общественных, производственных и вспомогательных зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток или прекращается работа по сигналу "ВТ"; световые знаки мирного времени, осветительные и сигнальные огни транспорта.

2) Маскируется: наружное освещение в местах проведения неотложных производственных, аварийно-технических и восстановительных работ, также на опасных участках путей эвакуации людей к ЗС и у входов в них; внутреннее освещение зданий, сооружений или помещений, в которых продолжается работа при подаче сигнала "ВТ" или по условиям производства невозможно безаварийное отключение освещения; огни транспорта, используемого после сигнала "ВТ"; производственные огни промышленных предприятий.

3) Приводятся в действие световые знаки с источниками света малой мощности.

После выполнения всех мероприятий осуществляется контроль над соблюдением светомаскировочной дисциплины.

3. Способы световой маскировки

Световую маскировку городов, населенных пунктов и ОЭ следует осу-

ществлять электрическим, светотехническим и технологическим способами.

Выбор способа или сочетание способов световой маскировки должен производиться в зависимости от характера деятельности города, населенного пункта или ОЭ.

Электрический способ маскировки заключается в централизованном отключении электроосвещения всего объекта или его части.

Применяется для отключения наружного освещения населенных пунктов и территории ОЭ, а также внутреннего освещения зданий и сооружений, отключаемого в режиме полного затемнения. Управление наружным освещением населенных пунктов предусматривается централизованным - телемеханическим или дистанционным способами.

Включение и отключение производится с пунктов управления освещением. Центральный диспетчерский пункт, при его отсутствии - диспетчерский пункт наружного освещения должен иметь прямую связь с пунктом управления района, города и районным диспетчерским пунктом.

Управление наружным освещением территории предприятия необходимо проектировать централизованным. Включение и отключение всех установок наружного освещения должно производиться из одного пункта централизованного управления.

С введением режимов затемнения в пункте управления освещением должно быть установлено дежурство в темное время суток. На предприятиях, протяженность территории которых составляет несколько километров, допускается устройство главного и двух - трех дополнительных пунктов централизованного управления освещением отдельных участков. Главный пункт должен иметь прямую телефонную связь с пунктом управления предприятия и указанными дополнительными пунктами.

В систему централизованного управления наружным освещением предприятий рекомендуется включать управление наружным освещением близлежащих подведомственных поселков.

Отключение рабочего освещения зданий или отдельных помещений, где продолжается работа при включении маскировочного освещения и по сигналу "ВТ", осуществляется из пунктов центрального управления внутренним освещением.

Из этих пунктов допускается осуществлять управление освещением наружных осветительных установок, относящихся к данному зданию или сооружению. При введении режимов затемнения на этих пунктах обязательно наличие дежурного персонала.

Светотехнический способ маскировки заключается в снижении освещенности и в оборудовании осветительных и сигнальных установок маскировочными приспособлениями.

Он применяется для маскировки наружного и внутреннего освещения, не отключаемого в режиме полного затемнения.

Снижение освещенности достигается: установкой ламп пониженной мощности; использованием регуляторов напряжения; заменой газоразрядных ламп высокого давления лампами накаливания и  отключением  зажигающих

устройств; установкой специальных светильников; заменой защитных колпаков, рассеивателей и преломителей светильниками с маскировочными приспособлениями.

Механический способ маскировки состоит в закрытии светящихся объектов светонепроницаемыми материалами или конструкциями.

Он применяется для производственных и общественных зданий или отдельных помещений, для продолжения работы в режиме полного затемнения. Для световой маскировки окон применяются раздвижные и подъемные шторы из полимерных материалов, бумажные и металлические шторы с механическими затворами. На проемах, используемых для проветривания, могут применяться жалюзи различного типа или аэрационные устройства, выполненные по принципу лабиринта. В производственных зданиях и сооружениях для световой маскировки ворот, используемых для проезда транспорта, устраивают тамбуры внутри или снаружи зданий.

Технологический способ маскировки заключается в проведении мероприятий, в результате которых световое излучение не возникает или снижается до уровней, позволяющих его световую маскировку осуществлять механическим способом.

Он применяется для световой маскировки производственных огней путем: выключения или перевода на поддерживающий режим работы технологических агрегатов; изменения технологического процесса работы оборудования; применения прогрессивных технологических установок для утилизации тепла, отходящих газов и т.д.; местного экранирования светового излучения (установки крышек на ковши, горловины печей и конверторов).

В каждом конкретном случае световая маскировка производственных огней осуществляется в соответствии с требованиями ведомственных инструкций по световой маскировке.

Оптимальный выбор способов по световой маскировке и своевременное выполнение мероприятий частичного и полного затемнения обеспечивается проведением организационно-технических мероприятий, проводимых в мирное время.

4. Организационно-технические мероприятия

по световой маскировке

В целях создания благоприятных условий для введения режимов световой маскировки в городах, населенных пунктах и ОЭ, расположенных в зоне светомаскировки, заблаговременно проводятся необходимые организационно-технические мероприятия, также разрабатываются планы световой маскировки городов, населенных пунктов и ОЭ, расположенных в зоне световой маскировки.

Проведение организационно-технических мероприятий и разработка планов светомаскировки осуществляется на основе единого инженерно-технического решения. Принятию инженерно-технического решения по световой маскировке предшествует анализ условий деятельности города, населенного пункта или ОЭ при введении режимов частичного или полного затемнения, систем их энергоснабжения и систем управления осветительными сетями.

Инженерно-техническое решение на светомаскировку ОЭ вырабатывается только для объектов, продолжающих работу в военное время и на которых хотя бы в отдельных цехах или подразделениях сохраняется деятельность в темное время суток после сигнала "ВТ".

Все объекты, не работающие в темное время суток, или объекты, отключение которых от электроснабжения не вызывает аварийных последствий, подлежат централизованному отключению, инженерно-технические решения по световой маскировке не осуществляются.

Единое инженерно-техническое решение по световой маскировке должно включать вопросы:

- электроснабжения, управления электроосвещением и обеспечения жизнедеятельности городов, населенных пунктов и ОЭ в условиях затемнения;

- порядка разработки средств и способов световой маскировки производственных огней;

- своевременного введения режимов световой маскировки и осуществления контроля над их соблюдением;

- обеспечения безопасности населения и обслуживающего персонала, охраны и поддержания порядка на объектах;

- обеспечения эффективности световой маскировки при минимальных затратах сил и средств на ее проведение.

Организационно-технические мероприятия, выполняемые в мирное время на основе единого инженерно-технического решения, включают:

- определение способов световой маскировки объектов и помещений;

- выявление объектов, освещение которых должно отключаться в режиме частичного затемнения, мест на территории городов, населенных пунктов и ОЭ, где необходимо маскировочное освещение в режиме полного затемнения;

- выявление помещений, в которых отключается освещение в режиме полного затемнения, а также световая маскировка, которых производится механическим способом (закрытие световых проемов, устройство тамбуров);

- определение мощности, типов и мест установки светильников общего и местного маскировочного освещения и световых знаков;

- реконструкцию систем электроосвещения, электроснабжения, оборудование пунктов централизованного управления освещением и проверку в действии технических средств по отключению общего и включению маскировочного освещения;

- изготовление устройств, для световой маскировки световых проемов и тамбуров, создание запасов светомаскировочного материала и оборудования.

К числу организационных мероприятий по светомаскировке относятся:

- подготовка дежурного персонала диспетчерских пунктов к управлению энергосистемами при быстром сбросе электрических нагрузок по сигналу "ВТ";

- разработка и доведение до сведения персонала должностных инструкций и графиков выполнения плана светомаскировочных мероприятий;

- обучение и тренировка персонала по осуществлению частичного и полного затемнения;

- обучение водителей городского транспорта действиям по сигналу "ВТ" и другое.

План световой маскировки должен включать следующие элементы:

- перечень организаций, учреждений и объектов, продолжающих работу в режиме полного затемнения, со сведениями о потребляемой мощности электроприемников в этом режиме;

- принципиальную схему электроснабжения города, населенного пункта (объекта) на военное время с указанием пункта управления освещением;

- перечень мероприятий (работ), их объемы, выделяемые силы и средства, сроки выполнения, необходимые для введения режимов светомаскировки и проведения эффективного контроля над их соблюдением.

В ходе проверок, командно-штабных учений и комплексных учений на ОЭ проверяются в действии технические средства по маскировке производственных огней, отключению освещения, включению маскировочного освещения и т.д. При этом серьезное внимание надо уделять: контролю реальности планов и эффективности проводимых мероприятий по световой маскировке; обеспечению работы по централизованному управлению сетями электроосвещения; обращать внимание при строительстве новых и реконструкции действующих ОЭ на разработку и внедрение инженерно-технических решений, направленных на исключение или ограничение производственных огней.

При угрозе нападения противника выполняются мероприятия по введению режима частичного затемнения. По сигналу "ВТ" выполняются мероприятия по введению режима полного затемнения и контроль над соблюдением режимов световой маскировки.

Приложение

к постановлению администрации

Плесецкого муниципального округа

от «9» декабря 2024 года № 448-па

ПЛАН

«Об организации  мероприятий

по световой маскировке и другим видам маскировки

на территории Плесецкого муниципального округа при приведении

гражданской обороны в готовность и в военное время»

1.Общие положения

- Светомаскировке в военное время подлежат все населенные пункты, расположенные на территории Плесецкого муниципального округа. Световая маскировка проводится с целью создания в темное время суток условий, затрудняющих обнаружение с воздуха населенных пунктов и объектов экономики.

- Световая маскировка населенных пунктов и объектов экономики осуществляется электрическим, светотехническим, технологическим и механическим способами или их сочетанием.

- Электрический способ световой маскировки заключается в централизованном отключении электроосвещения всего объекта или его части. Механический способ маскировки состоит в закрытии светящихся объектов светонепроницаемыми материалами или конструкциями. Светотехнический способ маскировки заключается в снижении освещенности и в оборудовании осветительных и сигнальных установок маскировочными приспособлениями.

- План световой маскировки  включает следующие элементы:

- - перечень предприятий, учреждений и организаций, продолжающих работу в режиме полного затемнения;

- - пункты  управления освещением;

- - перечень мероприятий  при введении режимов светомаскировки.

2. Пункты управления освещением

На территории Плесецкого муниципального округа обслуживанием электролиний и электрооборудованием занимаются три организации:

- Плесецкий РЭС ПО «Плесецкие электрические сети» филиала компании «Россети  Северо-Запад» (п. Плесецк, ул. Партизанская, д. 21А);

- ООО «АСЭП» (г. Архангельск, ш. Талажское, д. 1, к. 1);

- ООО «Элсети» (г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 112, к. 3).

Соответственно пункт управления электроснабжением расположен в одном населенном пункте:

1) Плесецкий РЭС ПО «Плесецкие электрические сети» филиала компании «Россети  Северо-Запад» (п. Плесецк, ул. Партизанская, 21 «А»).

- Основные мероприятия светомаскировки

- План светомаскировки предусматривает два режима:

- - режим частичного затемнения (далее по тексту - "Ч3");

- - режим полного затемнения (далее по тексту - "ПЗ").

  - По режиму частичного затемнения.

- При выполнении первоочередных мероприятий по гражданской обороне 1-й и 2-й очередей или в условиях локального военного конфликта на части территории осуществляются мероприятия по введению режима частичного затемнения.

- Режим «ЧЗ» не должен нарушать нормальную производственную деятельность в населенных пунктах и на объектах экономики.    Цель режима – снизить общую освещенность, не нарушая производственной деятельности объектов экономики и транспорта, а также жизнедеятельности  населенных пунктов и создать условия для своевременного введения режима полного затемнения в установленные сроки.

- Режим «ЧЗ» является постоянным режимом освещения  населенных пунктов и объектов экономики  в темное время суток, кроме времени действия режима полного затемнения.

- При режиме частичного затемнения предусмотрен  светотехнический способ светомаскировки, который предусматривает ограничение внутреннего освещения.

- Режим "Ч3" вводится путем выполнения следующих мероприятий:

- а) Отключаются: осветительные приборы рекламного и витринного освещения; установки архитектурной подсветки (при этом должна быть исключена возможность их местного включения).

- б) Снижаются уровни освещенности:  поселковых улиц, дорог, площадей, территорий парков,  детских, школьных, лечебно-оздоровительных учреждений и других объектов путем отключения до половины светильников (при этом не допускается отключение двух рядом расположенных светильников); мест производства работ вне зданий, проходов, проездов и территории предприятий до уровней 0,2-0,5 люкс; жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданий до уровней 0,5 люкс для общего освещения и до 5 люкс местного освещения.

- в) Наружное освещение учреждений и объектов с освещенностью 4 люкс и выше - снижается путем отключения 50% светильников; от 2 люкс - 25% светильников, путем отключения светильников от  электрических сетей.

- г) Внутреннее освещение  жилых, общественных  и вспомогательных зданий снижается до уровня: при освещении от газоразрядных ламп - от 1500 люкс до 5 люкс; при освещении от ламп накаливания - от 750 люкс до 3 люкс в зависимости от разряда зрительной работы.

- д) В режиме частичного затемнения не подлежат световой маскировке:

- - световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные, промышленных предприятий, различные указатели и т. д.);

- - наружные светильники, устанавливаемые над входами (въездами) в здания и сооружения;

- - городской автомобильный транспорт, средства регулирования движения.

- е) На территории населенных пунктов и объектов экономики для информации о защитных сооружениях гражданской обороны, обозначения въездов на территории объектов, углов зданий, выходов и ориентиров для проходов, габаритов транспортных средств, применяют световые знаки.

- Режим частичного затемнения вводится на весь период угрозы ведения военных действий и отменяется после прекращения этой угрозы.

- Время выполнения мероприятий «ЧЗ» составляет не более 16 часов.

  - По режиму полного затемнения.

Режим полного затемнения вводится по сигналу «Воздушная тревога».

- Условия светомаскировки в режиме «ПЗ» не требуют полного отсутствия света в населенных пунктах и на объектах народного хозяйства, установлены допустимые нормы освещенности и силы света, создаваемых электрическим освещением и производственными огнями.

- Режим «ПЗ» вводится путем выполнения следующих мероприятий:

- а) Отключаются:

- - все наружное освещение;

- - внутреннее освещение в жилых зданиях, независимо от пребывания людей;

- - освещение в помещениях общественных, производственных и вспомогательных зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток или прекращается работа по сигналу «ВТ»;

- - световые знаки мирного времени, осветительные и сигнальные огни транспорта.

- б) Маскируется:

- - наружное освещение в местах проведения неотложных производственных, аварийно-технических и восстановительных работ, также на опасных участках путей эвакуации людей к защитным сооружениям гражданской обороны и у входов в них;

- - внутреннее освещение зданий, сооружений или помещений, в которых продолжается работа при подаче сигнала «ВТ» или по условиям производства невозможно безаварийное отключение освещения; огни транспорта, используемого после сигнала «ВТ».

- в) Приводятся в действие световые знаки с источниками света малой мощности.

- После выполнения всех мероприятий, осуществляется контроль над соблюдением светомаскировочной дисциплины.

- План перевода объекта на режим светомаскировки с полным затемнением предусматривает централизованное отключение освещения зданий от   фидерных и групповых щитов освещения.

- При режиме полного затемнения предусмотрен  механический способ светомаскировки, который предусматривает закрытие светящихся объектов светонепроницаемыми материалами или конструкциями.

- Он применяется для производственных и общественных зданий или отдельных помещений, в которых для продолжения работы в режиме полного затемнения требуются уровни освещенности более 0,5 люкс для общего маскировочного освещения и более 5 люкс для местного или имеющего производственные огни. Для световой маскировки окон применяются раздвижные и подъемные шторы из полимерных материалов, бумажные и металлические шторы с механическими затворами. На проемах, используемых для проветривания, могут применяться жалюзи различного типа или аэрационные устройства, выполненные по принципу лабиринта.

- Время выполнения мероприятий «ПЗ» не должно превышать 3 минут.

- Включение освещения в объеме режима «ЧЗ» производится по сигналу «Отбой воздушной тревоги».

- Силы и средства для проведения светомаскировки

| - № - п/п | - Наименование - территориального отдела | - Наименование организации, ответственной за проведение светомаскировки и контроля - на закреплённой территории | - Силы - и средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - л/с - (чел.) | - техн. - (ед.) |
| - Энергоснабжающие организации |  |  |  |  |
| 1. | - Плесецкий ТО | - Плесецкий РЭС ПО «Плесецкие электрические сети» филиала компании «Россети Северо-Запад» (бригада Плесецкого участка) | - 1 | - - |
| 2. | - Североонежский ТО | Плесецкий РЭС ПО «Плесецкие электрические сети» филиала компании «Россети Северо-Запад» (бригада Североонежского участка) | - 1 | - - |
| 3. | - Савинский ТО | Плесецкий РЭС ПО «Плесецкие электрические сети» филиала компании «Россети Северо-Запад» (бригада Савинского участка) | - 1 | - - |
| 4. | - Коневский ТО | Плесецкий РЭС ПО «Плесецкие электрические сети» филиала компании «Россети Северо-Запад» (бригада Коневского участка) | - 1 | - - |
| 5. | - Обозерский ТО | Плесецкий РЭС ПО «Плесецкие электрические сети» филиала компании «Россети Северо-Запад» (бригада Обозерского участка) | - 1 | - - |
| - ИТОГО: |  |  | - 5 | - - |
| - Организации ЖКХ, территориальные отделы администрации муниципального округа |  |  |  |  |
| 1. | - Плесецкий ТО | МУП «Плесецк-Ресурс» | - 6 | - 3 |
|  |  | ООО «Газпром газораспределение Архангельск» Плесецкий эксплуатационный участок | - 1 | - - |
|  |  | ООО «УК «Уютный город» | - 1 | - - |
| - 2. | - Североонежский ТО | - ООО «АКВА-СЕВЕР» | - 1 | - - |
|  |  | - ООО «УК «Уютный город» | - 1 | - - |
|  |  | - ООО «Комгаз» | - 8 | - 1 |
|  |  | ООО «Уют-2» | - 1 | - - |
|  |  | ООО «Гидроресурс» | - 1 | - - |
| - 3. | - Савинский ТО | - ООО «СГР» | - 1 | - - |
|  |  | - ООО «Комгаз» | - 12 | - 1 |
|  |  | - АО «АТГК» | - 1 | - - |
|  |  | - ООО «ОКСОР» | - 1 | - - |
| - 4. | - Коневский ТО | - ООО «Гидроресурс» | - 1 | - - |
|  |  | - ООО «Уют-2» | - 1 | - - |
| - 5. | - Обозерский ТО | - МУП «Плесецк-Ресурс» | - 0 | - 0 |
|  |  | - ООО «Уют - Энерго» | - 1 | - - |
|  |  | - ООО «Гидроресурс» | - 1 | - - |
| - ИТОГО: |  |  | - 39 | - 5 |