ГЛАВА ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 февраля 2025 года № 3-пг

рп. Плесецк

- Об утверждении муниципальной Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Плесецкого муниципального округа Архангельской области  на 2025-2035 годы

- В соответствии с Федеральным законом от 06 января 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации  от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» п о с т а н о в л я ю:

- 1.	Утвердить муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Плесецкого муниципального округа Архангельской области на 2025-2035 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2.	 Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить на начальника Управления инфраструктурного развития  администрации Плесецкого муниципального округа  Архангельской   области   Макарова Р.Н.

- 3. 	 Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Глава Плесецкого муниципального

- округа Архангельской области                                                 А.А. Кузнецов

- Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы

Плесецкого муниципального округа Архангельской области

от «3» февраля 2025 г. № 3-пг

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2025-2035 годы

(далее – Программа)

2025 года

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт программы…………………………………………………………………………...3

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	3

1.1	Территория	3

1.2	Климат	3

1.3	Анализ численности населения	3

1.4	Анализ экономической ситуации	3

4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ Плесецкого муниципального округа	3

4.1. Система электроснабжения	3

4.2. Система теплоснабжения	3

4.3. Система газоснабжения	3

4.4. Система водоснабжения	3

5. ПЛАН РАЗВИТИЯ ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИМРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	3

5.1. Определение перспективных показателей развития муниципального округа с учетом социально-экономических условий	3

5.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	3

6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	3

7. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	3

8. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	3

9. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	3

9.1. Ответственные за реализацию Программы	3

9.2. План-график работ по реализации Программы	3

9.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	3

9.4. Порядок корректировки Программы	3

- 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Паспорт муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Плесецкого муниципального округа Архангельской области на 2025 - 2035 годы (далее - Программа).

| Ответственный исполнитель программы | Управление инфраструктурного развития администрации Плесецкого муниципального округа Архангельской области |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Цели программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса муниципального округа; 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального округа, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального округа. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального округа. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели | - Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности: обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки объектов социальной сферы и жилищного фонда с учетом планов сноса. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития электроснабжения на территории Плесецкого муниципального округа: - сохранение аварийности системы электроснабжения на уровне 0 ед./км; - сохранение обеспеченности населения централизованным электроснабжением на уровне 100%; - сохранение обеспеченности абонентов приборами учета на уровне 100%. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития теплоснабжения на территории Плесецкого муниципального округа: - сохранение аварийности системы теплоснабжения на уровне 0 ед./км. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития газоснабжения на территории Плесецкого муниципального округа: - сохранение аварийности системы газоснабжения на уровне 0 ед./км. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоснабжения на территории Плесецкого муниципального округа: - сохранение аварийности системы водоснабжения на уровне 0 ед./км. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоотведения на территории Плесецкого муниципального округа: - сохранение аварийности системы водоотведения на уровне 0 ед./км. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Плесецкого муниципального округа: - сохранение несанкционированных свалок на уровне 0 ед. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2035 год. Этапы осуществления Программы: - первый этап – с 2025 года по 2029 год; - второй этап – с 2030 года по 2035 год. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объем финансирования Программы составляет 383,9 млн.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: - электроснабжение – н/д; - теплоснабжение – 42 913,35 тыс.руб.; - газоснабжение – 1 084,6 тыс.руб.; - водоснабжение – 237 323,43 тыс.руб.; -водоотведение – 102 546,26 тыс.руб.; - утилизация ТБО – 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования. - Предложения по созданию эффективной системы контроля исполнением инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса. - Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры. - Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов. - Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы. |

# 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Плесецкого муниципального округа является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Плесецкого муниципального округа является базовым документом для разработки Инвестиционных и Производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального округа.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Плесецкого муниципального округа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Плесецкого муниципального округа.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Плесецкого муниципального округа являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального округа.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Плесецкого муниципального округа базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Плесецкого муниципального округа как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Плесецкого муниципального округа в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Плесецкого муниципального округа.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования Плесецкого муниципального округа, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган - Плесецкий муниципальный округ Архангельской области осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Плесецкий муниципальный округ имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах Плесецкого муниципального округа необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Плесецкого муниципального округа;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального округа, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава Плесецкого муниципального округа осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Плесецкого муниципального округа утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации муниципального округа или сторонней организации.

3. Управление инфраструктурного развития администрации Плесецкого муниципального округа:

- выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Плесецкого муниципального округа;

- организует реализацию и мониторинг Программы.

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Плесецкого муниципального округа разрабатывается на период с 2025 по 2035 годы.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Плесецкого муниципального округа:

1 этап – 2025 - 2029 годы;

- этап – 2030 - 2035 годы.

# 3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

## Территория

Плесецкий муниципальный округ – муниципальное образование в составе Архангельской области Российской Федерации.

Административный центр – посёлок городского типа Плесецк, расположенный на расстоянии в 200 км от Архангельска.

Законом Архангельской области от 26 апреля 2021 года № 412-25-ОЗ городские и сельские поселения Плесецкого муниципального района с 1 июня 2021 года преобразованы в муниципальное образование Плесецкий муниципальный округ. Общая площадь земель Плесецкого муниципального округа в установленных границах составляет 2750000 га.

Граничит:

- на северо-западе с Онежским районом,

- на севере с Приморским районом,

- на северо-востоке с Холмогорским районом,

- на востоке c Виноградовским районом,

- на востоке с городским округом Мирный,

- на юго-востоке c Шенкурским районом,

- на юге с Няндомским районом,

- на юго-западе с Каргопольским районом (муниципальным округом),

- на западе с Пудожским районом республики Карелия.

## Климат

Плесецкий муниципальный округ расположен в зоне умеренно-континентального климата, который характеризуется продолжительной и относительно мягкой зимой, коротким прохладным летом, большой облачностью и значительным количеством осадков в течение всего года. Эти особенности климата обуславливаются географическим положением: близостью крупных водоемов (Онежское озеро), а также воздушными массами, переносимыми с Атлантического океана. Климат характеризуется также циклоническими явлениями, частыми осенью и зимой и сопровождающимися сильными ветрами

Кроме того, на климат оказывают действие и местные факторы, такие как заболоченность, лесистость, рельеф местности, наличие озер и рек.

Наиболее теплый месяц – июль. Средняя температура - +18 º С.

Наиболее холодный месяц – январь. Средняя температура - -15ºС.

Преобладающие ветры зимой – юго-восточных направлений, летом – северных. Среднемесячная скорость ветра колеблется от 2,5 м/с в августе до 4,4 м/с в ноябре.

Под влиянием рельефа меняется преобладающее направление ветра, количество и характер облачности, количество осадков.

Продолжительность вегетационного периода составляет 150-155 дней. Глубина промерзания грунта составляет 1,6-1,8 м.

По климатическим условиям территория относится к зоне избыточного увлажнения.

Данные особенности климата способствовали образованию значительных площадей болот и переувлажненных лесов. Типичные лесные породы здесь – сосна, ель обыкновенная, береза бородавчатая, береза пушистая, осина.

В целом, климатические особенности территории муниципального образования не вызывают ограничений для строительства и его хозяйственного освоения.

## Анализ численности населения

Численность населения Плесецкого муниципального округа на 01.01.2024 г. составила 33077 человек.

Динамика изменения численности населения Плесецкого муниципального округа за период 2020-2024 гг. представлена в таблице 3.1. Общая численность населения муниципального округа за период времени с 2020 по 2024 гг. уменьшилась на 5130 человек или на 13,4%.

Таблица 3.1

| Населенный пункт | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рп Плесецк | 10394 | 10151 | 9403 | 8804 | 8725 |
| рп Обозерский | 3664 | 3594 | 2927 | 3326 | 3293 |
| рп Савинский | 7340 | 7187 | 6177 | 5596 | 5495 |
| рп Североонежск | 5842 | 5762 | 4512 | 4697 | 4597 |
| Сельские территории | 10967 | 10615 | 13262 | 11166 | 10967 |
| Плесецкий муниципальный округ | 38207 | 37309 | 36281 | 33589 | 33077 |
| Темп прироста по отношению к предыдущему году, % | - | -2,4% | -2,8% | -7,4% | -1,5% |

## Анализ экономической ситуации

В Плесецком муниципальном округе развита лесная промышленность, торговля. Североонежский бокситоносный район, расположенный в Плесецком округе, включает в себя важное Иксинское месторождение, являющееся крупным по своим запасам бокситов.

# 4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ Плесецкого муниципального округа

## 4.1. Система электроснабжения

4.1.1 Характеристика энергосистемы, осуществляющей электроснабжение потребителей

Организацией, осуществляющей электроснабжение Плесецкого муниципального округа, является Архангельский филиал Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» Производственное отделение «Плесецкие электрические сети».

Деятельность предприятия направлена на обеспечение комплексного развития и совершенствования энергетического хозяйства муниципального округа, надежного и бесперебойного снабжения электрической энергией промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и населения, проведение единой технической политики в области электроснабжения. Осуществляет деятельность по эксплуатации, обеспечению работоспособности и исправности оборудования электрических сетей, проведению технического обслуживания и ремонту оборудования.

Электроснабжение потребителей Плесецкого муниципального округа осуществляется по линиям электропередачи 220, 110, 35 и 10 (6) кВ.

Длина линий электропередачи составляет:

–	ЛЭП 220 кВ – 366,95 км;

–	ЛЭП 110 кВ – 532,59 км;

–	ЛЭП 35 кВ – 155,55 км;

–	ЛЭП 10 (6) кВ – 769,91 км.

Электроснабжение Плесецкого муниципального округа происходит следующим образом: от электрических подстанций 220, 110 и 35 кВ отходят ЛЭП 10 (6) кВ, посредством которых запитываются трансформаторные подстанции.

На территории Плесецкого муниципального округа расположены трансформаторные подстанции в количестве 338 штук и распределительные пункты в количестве 2 штук.

ООО «Территориальная генерирующая компания №2 Энергосбыт» является гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Архангельской области.

Узлами учета электрической энергии оснащены следующие абоненты: объекты социально-культурного и бытового назначения – 100%; промышленные объекты – 100%; население – 98,2%.

Балансы мощности и ресурса

Дефицита мощностей по оценке специалистов на сегодняшний день нет.

Доля поставки ресурса по приборам учета

За 2023 год отпущено 122,19 млн. кВт·ч электрической энергии, поставляемой через приборы учёта, что составляет 100% от общего объема поставляемой электроэнергии для всех категорий потребителей.

Надежность работы системы

Сведения о количестве аварий и повреждений по состоянию за 2023 год не предоставлены, жалобы абонентов на качество электрической энергии отсутствуют.

Данные об износе сетей отсутствуют.

4.1.2 Действующие тарифы потребления коммунальной услуги в сфере электроснабжения

Тарифы на услуги электроснабжения на 2024 год установлены и утверждены постановлением от 20.12.2023 № 81-э/5 Агентства по тарифам и ценам Архангельской области.

Таблица 4.1

Тарифы на услуги по электроснабжению на 2024 год

| N п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт-ч (с учетом НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I полугодие |  |  | II полугодие |  |  |
|  |  | Для первого диапазона объемов потребления электрической энергии | Для второго диапазона объемов потребления электрической энергии | Для третьего диапазона объемов потребления электрической энергии | Для первого диапазона объемов потребления электрической энергии | Для второго диапазона объемов потребления электрической энергии | Для третьего диапазона объемов потребления электрической энергии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 - 8: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Одноставочный тариф | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,59 | 6,60 | 10,96 |
| 1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 7,58 | 7,59 | 12,26 |
|  | Ночная зона | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 3,25 | 3,26 | 6,58 |
| 1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,91 | 7,92 | 12,69 |
|  | Полупиковая зона | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,59 | 6,60 | 10,96 |
|  | Ночная зона | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 3,25 | 3,26 | 6,58 |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Одноставочный тариф | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 5,01 | 5,02 | 8,33 |
| 2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,76 | 5,77 | 9,32 |
|  | Ночная зона | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,47 | 2,48 | 5,00 |
| 2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 6,01 | 6,02 | 9,64 |
|  | Полупиковая зона | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 5,01 | 5,02 | 8,33 |
|  | Ночная зона | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,47 | 2,48 | 5,00 |
| 3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Одноставочный тариф | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 5,01 | 5,02 | 8,33 |
| 3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,76 | 5,77 | 9,32 |
|  | Ночная зона | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,47 | 2,48 | 5,00 |
| 3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 6,01 | 6,02 | 9,64 |
|  | Полупиковая зона | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 5,01 | 5,02 | 8,33 |
|  | Ночная зона | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,47 | 2,48 | 5,00 |
| 4 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Одноставочный тариф | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 5,01 | 5,02 | 8,33 |
| 4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,76 | 5,77 | 9,32 |
|  | Ночная зона | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,47 | 2,48 | 5,00 |
| 4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 6,01 | 6,02 | 9,64 |
|  | Полупиковая зона | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 5,01 | 5,02 | 8,33 |
|  | Ночная зона | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,47 | 2,48 | 5,00 |
| 5 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Одноставочный тариф | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,74 | 4,75 | 7,89 |
| 5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 5,46 | 5,46 | 8,83 |
|  | Ночная зона | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,34 | 2,35 | 4,73 |
| 5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,70 | 5,70 | 9,14 |
|  | Полупиковая зона | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,74 | 4,75 | 7,89 |
|  | Ночная зона | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,34 | 2,35 | 4,73 |
| 6 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Одноставочный тариф | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,74 | 4,75 | 7,89 |
| 6.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 5,46 | 5,46 | 8,83 |
|  | Ночная зона | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,34 | 2,35 | 4,73 |
| 6.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,70 | 5,70 | 9,14 |
|  | Полупиковая зона | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,74 | 4,75 | 7,89 |
|  | Ночная зона | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,34 | 2,35 | 4,73 |
| 7 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Одноставочный тариф | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,74 | 4,75 | 7,89 |
| 7.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 5,46 | 5,46 | 8,83 |
|  | Ночная зона | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,34 | 2,35 | 4,73 |
| 7.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,70 | 5,70 | 9,14 |
|  | Полупиковая зона | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,74 | 4,75 | 7,89 |
|  | Ночная зона | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,34 | 2,35 | 4,73 |
| 8 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 5 - 7: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Одноставочный тариф | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,74 | 4,75 | 7,89 |
| 8.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 5,46 | 5,46 | 8,83 |
|  | Ночная зона | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,34 | 2,35 | 4,73 |
| 8.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,70 | 5,70 | 9,14 |
|  | Полупиковая зона | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,74 | 4,75 | 7,89 |
|  | Ночная зона | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,34 | 2,35 | 4,73 |
| 9 | Потребители, приравненные к населению: |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или иные уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населением в объемах фактического потребления электрической энергии населением и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением: исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Одноставочный тариф | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,59 | 6,60 | 10,96 |
| 9.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 7,58 | 7,59 | 12,26 |
|  | Ночная зона | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 3,25 | 3,26 | 6,58 |
| 9.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,91 | 7,92 | 12,69 |
|  | Полупиковая зона | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,59 | 6,60 | 10,96 |
|  | Ночная зона | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 3,25 | 3,26 | 6,58 |
| 9.2 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Одноставочный тариф | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,88 | 4,88 | 8,11 |
| 9.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,61 | 5,62 | 9,07 |
|  | Ночная зона | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,41 | 2,41 | 4,87 |
| 9.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,85 | 5,86 | 9,39 |
|  | Полупиковая зона | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,88 | 4,88 | 8,11 |
|  | Ночная зона | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,41 | 2,41 | 4,87 |
| 9.3 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1 | Одноставочный тариф | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,59 | 6,60 | 10,96 |
| 9.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 7,58 | 7,59 | 12,26 |
|  | Ночная зона | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 3,25 | 3,26 | 6,58 |
| 9.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,91 | 7,92 | 12,69 |
|  | Полупиковая зона | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,59 | 6,60 | 10,96 |
|  | Ночная зона | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 3,25 | 3,26 | 6,58 |
| 9.4 | Юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях, рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.1 | Одноставочный тариф | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,59 | 6,60 | 10,96 |
| 9.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 7,58 | 7,59 | 12,26 |
|  | Ночная зона | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 3,25 | 3,26 | 6,58 |
| 9.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,91 | 7,92 | 12,69 |
|  | Полупиковая зона | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,59 | 6,60 | 10,96 |
|  | Ночная зона | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 3,25 | 3,26 | 6,58 |
| 9.5 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации |  |  |  |  |  |  |
| 9.5.1 | Одноставочный тариф | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 5,07 | 5,08 | 8,44 |
| 9.5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,84 | 5,84 | 9,44 |
|  | Ночная зона | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,50 | 2,51 | 5,06 |
| 9.5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 6,09 | 6,10 | 9,77 |
|  | Полупиковая зона | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 5,07 | 5,08 | 8,44 |
|  | Ночная зона | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,50 | 2,51 | 5,06 |
| 9.6 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 9.6.1 | Одноставочный тариф | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,59 | 6,60 | 10,96 |
| 9.6.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 7,58 | 7,59 | 12,26 |
|  | Ночная зона | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 3,25 | 3,26 | 6,58 |
| 9.6.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,91 | 7,92 | 12,69 |
|  | Полупиковая зона | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,59 | 6,60 | 10,96 |
|  | Ночная зона | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 3,25 | 3,26 | 6,58 |

4.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах электроснабжения

Техническое состояние электрических сетей и оборудования находится в удовлетворительном состоянии. Технические и технологические проблемы, возникающие в системах электроснабжения не выявлены.

4.1.4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений и сетей электроснабжения

Таблица 4.2

Перечень планируемых мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации системы электроснабжения

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Затраты, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ПС 220 кВ Плесецк (реконструкция ОРУ 220 кВ) | до 2031 года | н/д | ПАО «Россети Северо-Запад» |
| 2 | Реконструкция ПС 110 кВ Обозерская в части установки ячейки элегазового выключателя 110 кВ для подключения второй цепи ВЛ 110 кВ Обозерская – Вонгуда | до 2031 года | н/д | ПАО «Россети Северо-Запад» |
| 3 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Плесецк – Новая 1 и 2 цепь | до 2031 года | н/д | ПАО «Россети Северо-Запад» |
| 4 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Первомайская – Плесецк с отпайками на ПС Савино и ПС Обозерская 2 цепь | до 2031 года | н/д | ПАО «Россети Северо-Запад» |
| 5 | Строительство второй цепи ВЛ 110 кВ Обозерская – Вонгуда | до 2031 года | н/д | ПАО «Россети Северо-Запад» |

## 4.2. Система теплоснабжения

4.2.1 Источники теплоснабжения

На территории Плесецкого муниципального округа теплоснабжение жилищно-коммунальной застройки и объектов социального назначения осуществляется, как централизованно (33 действующих источника тепловой энергии), так и децентрализовано от индивидуальных источников теплоснабжения. На территории округа сформированы зоны индивидуального теплоснабжения, число которых равно количеству зданий с индивидуальным теплоснабжением. Они в большинстве случаев локализованы внутри зон действия централизованного теплоснабжения. Малоэтажный жилой фонд снабжается теплом от бытовых котлов различной модификации и печей. Твердое топливо (дрова) остается основным топливом для индивидуальных источников тепла.

Деятельность по производству и передаче потребителям тепловой энергии (пара, горячей воды) на территории Плесецкого муниципального округа осуществляют следующие организации:

- МУП «ПлесецкРесурс»;

- ООО «УК Уютный город»;

- ООО «Уют-2»;

- ООО «Уют-Энерго»;

- МБОУ «Обозерская СОШ»;

- ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ»;

- АО «Арктическая теплогенерирующая компания»;

- ФКУ ИК-29 УФСИН России по Архангельской области.

Система теплоснабжения Плесецкого муниципального округа включает в себя:

- 33 котельных;

- тепловые сети, сети ГВС и сооружения на них.

В Плесецком муниципальном округе располагаются котельные, отображенные в таблице 4.3.

Таблица 4.3

Перечень источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Адрес источника | Собственник |  | Наименование ТСО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | котельная | тепловые сети |  |
| 1 | Газовый модуль № 1 | п. Плесецк, мкр ПТФ, ул. Октябрьская | ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск» | Плесецкий м.о. | МУП «Плесецк-Ресурс» |
| 2 | Газовый модуль № 2 | п. Плесецк, мкр РМЗ, ул. Зеленая | ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск» | Плесецкий м.о. | МУП «Плесецк-Ресурс» |
| 3 | Газовый модуль | п. Плесецк, мкр. Лесозавод, ул. Промкомбината, 9 | ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск» | Плесецкий м.о. | МУП «Плесецк-Ресурс» |
| 4 | «СХТ» (биотопливная) | п. Плесецк, мкр. СХТ, ул. Юбилейная, 59А | ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск» | Плесецкий м.о. | МУП «Плесецк-Ресурс» |
| 5 | Водогрейная котельная | п. Плесецк, ул. Беданова, д.5а | Плесецкий м.о. | Плесецкий м.о. | ООО «УК Уютный город» |
| 6 | Водогрейная котельная п.Пукса (ЛИУ-8) | п. Пукса, ул. Центральная,39 | Плесецкий м.о. | Плесецкий м.о. | МУП «Плесецк-Ресурс» |
| 7 | Водогрейная котельная ПУ-17 | п. Плесецк, ул. Садовая,26а | Плесецкий м.о. | Плесецкий м.о. | ООО «УК Уютный город» |
| 8 | «Центральная» | п. Оксовский, ул. Советская, 9 | Плесецкий м.о. | Плесецкий м.о. | ООО «Уют-2» |
| 9 | «Школьная» | п. Оксовский, ул. Школьная, 11 | Плесецкий м.о. | Плесецкий м.о. | ООО «Уют-2» |
| 10 | «Гаражная» | п. Оксовский, ул. Гаражная | Плесецкий м.о. | Плесецкий м.о. | ООО «Уют-2» |
| 11 | Школьная котельная | с. Федово, ул. Мошенская, 11 | Плесецкий м.о. | Плесецкий м.о. | ООО «Уют-2» |
| 12 | «Строитель» | п. Строитель | Плесецкий м.о. | Плесецкий м.о. | ООО «Уют-2» |
| 13 | Биотопливная котельная | п. Североонежск,2 мкр., дом 40А | ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск» | Плесецкий м.о. | ООО «УК Уютный город» |
| 14 | п. Первомайский | п. Первомайский | Плесецкий м.о. | Плесецкий м.о. | ООО «Уют-Энерго» |
| 15 | «ЛПХ» | п.Обозерский,ул. Калинина | Плесецкий м.о. | Плесецкий м.о. | ООО «Уют-Энерго» |
| 16 | «Танковый городок» | п.Обозерский, ул. Школьная, 13 | Плесецкий м.о. | Плесецкий м.о. | ООО «Уют-Энерго» |
| 17 | п. Полбино | п. Полбино, ул. Приозерная, 28А | Плесецкий м.о. | Плесецкий м.о. | ООО «Уют-Энерго» |
| 18 | «ЛТЦ» | п.Обозерский, ул. Советская, 63 | Плесецкий м.о. | Плесецкий м.о. | ООО «Уют-Энерго» |
| 19 | «РРЦ» (телевышки) | п.Обозерский, ул. Молодежная, 3 | Плесецкий м.о. | Плесецкий м.о. | ООО «Уют-Энерго» |
| 20 | Школьная котельная | п. Ломовое, ул.Школьная,10 | Плесецкий м.о. | Плесецкий м.о. | МБОУ «Обозерская СОШ» |
| 21 | Школьная котельная | п. Самодед, ул. Самодедская,12 | Плесецкий м.о. | Плесецкий м.о. | ООО «Уют-Энерго» |
| 22 | «Центральная» | п. Савинский, промзона цементного завода | Плесецкий м.о. | Плесецкий м.о. | АО «Арктическая теплогенерирующая компания» |
| 23 | «Муниципальная» | п. Савинский, ул. Цементников, 31 | Плесецкий м.о. | Плесецкий м.о. | АО «Арктическая теплогенерирующая компания» |
| 24 | Школьная котельная | п. Емца | Плесецкий м.о. | Плесецкий м.о. | ООО «Уют-Энерго» |
| 25 | ИК-29 | п. Река Емца | ФКУ ИК-29 УФСИН России по Архангельской области | ФКУ ИК-29 УФСИН России по Архангельской области | ФКУ ИК-29 УФСИН России по Архангельской области |
| 26 | «Центральная» | с. Конево, ул. Мира | Плесецкий м.о. | Плесецкий м.о. | ООО «Уют-2» |
| 27 | Поликлиники | с. Конево, ул. Ленинградская,73 | ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ» | ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ» | ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ» |
| 28 | Школьная | п. Самково | Плесецкий м.о. | Плесецкий м.о. | ООО «Уют-2» |
| 29 | Школьная котельная | с. Конево, ул. Восточная, 1 | Плесецкий м.о. | Плесецкий м.о. | ООО «Уют-2» |
| 30 | Школьная котельная | п. Поча | Плесецкий м.о. | Плесецкий м.о. | ООО «Уют-2» |
| 31 | Школьная котельная | д. Вершинино | Плесецкий м.о. | Плесецкий м.о. | ООО «Уют-2» |
| 32 | Детский сад | п. Нижнее Устье | Плесецкий м.о. | Плесецкий м.о. | ООО «Уют-2» |
| 33 | Школьная котельная | п. Нижнее Устье | Плесецкий м.о. | Плесецкий м.о. | ООО «Уют-2» |

Состав и технические характеристики основного оборудования котельных Плесецкого муниципального округа представлены в таблице 4.4.

Таблица 4.4

Состав и технические характеристики основного оборудования котельных

| № п/п | Наименование, адрес источника тепловой энергии | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная рп. Североонежск рп. Североонежск, 2 мкр., д. 40А | С1оЬо1 С/М О/М/500 | 4 | 2007 | 5 | 20 | биотопливо |
| 2 | Биотопливная котельная рп. Плесецк, ул. Юбилейная, д. 59А (СХТ) | Doutherm 750 UniconfortGlobal G150 | 2 | 2013 | 0,64 0,90 | 1,54 | биотопливо |
| 3 | Газовый модуль № 1 рп. Плесецк, ул. Октябрьская, д. 79 (ПТФ) | термотехник ТТ 100 | 2 | 2007 | 4,3 3,6 | 7,9 | природный газ |
| 4 | Газовый модуль № 2 рп. Плесецк, ул. Зеленая (РМЗ) | S825L-6500 | 2 | 2007 | 5,6 5,6 | 11,2 | природный газ |
| 5 | Центральная котельная п. Оксовский, пер. Рабочий, д. 2 | КВр | 3 | 2005 | 0,5 0,5 0,5 | 1,5 | дрова |
| 6 | Гаражная котельная п. Оксовский, ул. Биржевая, д. 16А | КВр | 3 | 2005 | 0,5 0,5 0,5 | 1,5 | дрова |
| 7 | Школьная котельная п. Оксовский, ул. Школьная, д. 11А | КВр | 2 | 2005 | 0,3 0,3 | 0,6 | дрова |
| 8 | Котельная п. Строитель п. Строитель | КВр | 2 | 2008 | 0,4 0,4 | 0,8 | дрова |
| 9 | Школьная котельная с. Федово, ул. Мошинская, д. 11 | КВр | 2 | 2010 2017 | 0,2 0,4 | 0,6 | дрова |
| 10 | Котельная «Телевышка» рп. Обозерский, ул. Молодежная, д. 3 | КВр | 3 | 1988 | 0,63 0,63 0,4 | 1,66 | дрова |
| 11 | Котельная «ЛТЦ» рп. Обозерский, ул. Советская, д. 63 | Универсал | 2 | 2007 2008 | 0,33 0,33 | 0,66 | дрова |
| 12 | Котельная «ЛПХ» рп. Обозерский, ул. Калинина | КВр Универсал | 2 | 2004 2005 | 0,4 0,3 | 0,7 | дрова |
| 13 | Котельная «Полбино» рп. Обозерский, ул. Приозерная, д. 28А | КВр | 3 | 2021 2021 2021 | 0,8 0,8 0,8 | 2,40 | дрова |
| 14 | Котельная «Первомайская» п. Первомайский | КВр | 3 | 2005 1988 1988 | 0,4 0,4 0,4 | 1,2 | дрова |
| 15 | Школьная котельная п. Самодед, ул. Самодедская, д. 12 | КВр | 2 | 2010 2020 | 0,4 0,4 | 0,8 | дрова |
| 16 | «Танковый городок» котельная рп. Обозерский, ул. Школьная, д. 13 | КВр | 5 | 2003 2009 2013 | 0,4 0,4 0,63 0,63 0,63 | 2,69 | дрова |
| 17 | Школьная котельная п. Ломовое, ул. Школьная, д. 10 | КВр | 3 | 2011 | 0,2 0,2 0,2 | 0,6 | дрова |
| 18 | Котельная Поликлиники с. Конево, ул. Ленинградская, д. 73 | КВр | 2 | 2008 | 0,3 0,3 | 0,6 | дрова |
| 19 | Центральная котельная с. Конево, ул. Мира | КВр | 3 | 2009 2010 | 0,57 0,57 0,57 | 1,98 | дрова |
| 20 | Школьная котельная п. Самково | КВр | 2 | 2003 2011 | 0,5 0,5 | 1 | дрова |
| 21 | Школьная котельная с. Конево, ул. Восточная, д. 1 | КВр чугунный | 3 | 2021 1989 1980 | 0,58 0,22 0,22 | 1,2 | дрова |
| 22 | Школьная котельная п. Поча | КВр Универсал | 2 | 2009 2019 | 0,25 0,5 | 0,75 | дрова |
| 23 | Школьная котельная д. Вершинино | КВр Универса | 2 | 2017 2003 | 0,4 0,2 | 0,4 | дрова |
| 24 | Детского сада котельная д. Нижнее Устье | Универсал | 2 | 1966 | 0,3 0,3 | 0,6 | дрова |
| 25 | Школьная котельная д. Нижнее Устье | КВр | 2 | 2012 | 0,3 0,3 | 0,6 | дрова |
| 26 | Дровяная котельная п. Пукса, ул. Центральная, д. 39 | КВр | 2 | 2014 2019 | 0,4 0,4 | 0,8 | дрова |
| 27 | Водогрейная котельная рп. Плесецк, ул. Беданова, д. 5А | КВр-0,63КД КВр-0,63КД КВр-0,5К | 3 | 2009 2014 2006 | 0,54 0,54 0,43 | 1,51 | дрова |
| 28 | Водогрейная котельная рп. Плесецк, ул. Садовая, д. 26А | Шатер №1 Шатер №2 Шатер №3 | 3 | 1996 2019 | 1 1 1 | 3 | дрова |
| 29 | Школьная котельная п. Емца | КВр | 2 | 2019 | 0,25 | 0,5 | дрова |
| 30 | Котельная ИК-29 п. Река Емца | КВр | 3 | 1998 | 0,4 | 1,2 | дрова |
| 31 | Поселково-отопительная котельная п. Савинский, промзона цементного завода | ДКВР 10/13 | 4 | №1-2003г, №2-2008г., №3-1965г, №4-2007г. | 6,25 | 26 | мазут |
| 32 | Муниципально- отопительная котельная п. Савинский, ул. Цементников, д. 31 | ДКВР 2,5/13 | 2 | №1 и №2 – 2007 г. | 1,5 | 3 | мазут |
| 33 | Газовый модуль № 3 рп. Плесецк, ул. Промкомбината, д. 9 | Doutherm 750 UniconfortGlobal G90 | 3 | 2015 | 0,65 0,65 1,5 | 2,768 | газ/биотопливо |

Отпущено тепловой энергии в 2023 году:

ООО «Уют-Энерго» - 16951,647 Гкал;

МУП «Плесецк-Ресурс» - 41824,9 Гкал;

ООО «Уют-2» - 3811,454 Гкал;

АО «Арктическая теплогенерирующая компания» - 32323,26 Гкал.

Существующий способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельной осуществляется качественным методом, т.е. изменением температуры на источнике. Температурный график тепловых сетей котельных - 95/70 0С. Температурный график тепловых сетей обусловлен режимом работы котельных, короткой протяженностью тепловых сетей, а также отсутствием необходимости у потребителей более высокой температуры. На котельных отсутствуют приборы учета отпущенной тепловой энергии.

Суммарная протяжённость трубопроводов теплоснабжения составляет 64981 м в двухтрубном исполнении. Износ тепловых сетей составляет более 90%.

Оснащенность приборами учета представлена в таблице 4.5.

Таблица 4.5

| Показатель | Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально-культурного и бытового назначения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение | 67 | 62 | 67 |

Надежность работы систем теплоснабжения

Сведений о количестве аварий и повреждений по состоянию за 2023 год (единиц на 1км сетей) не предоставлено, жалобы абонентов на качество услуг отсутствуют.

Надежность обслуживания

В соответствии со СНиП 41-01-2003 «Тепловые сети» при проектировании новых, либо реконструкции, модернизации и техническом перевооружении существующих систем теплоснабжения, а также отдельных объектов теплоэнергетики, при изменении их характеристик должно быть обеспечено увеличение уровня безопасности теплоснабжения в соответствии с утвержденной органами местного самоуправления, перспективной схемой теплоснабжения.

Качество поставляемого ресурса

Деятельность по производству и передаче потребителям тепловой энергии (пара, горячей воды) на территории Плесецкого муниципального округа осуществляют следующие организации:

- МУП «Плесецк-Ресурс»;

- ООО «УК Уютный город»;

- ООО «Уют-2»;

- ООО «Уют-Энерго»;

- МБОУ «Обозерская СОШ»;

- ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ»;

- АО «Арктическая теплогенерирующая компания»;

- ФКУ ИК-29 УФСИН России по Архангельской области.

Теплоснабжение осуществляется по температурному графику с учетом фактической температуры наружного воздуха.

4.2.2 Тарифы потребления коммунальной услуги в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения

Таблица 4.6

Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию, руб./Гкал

| Наименование котельной/ снабжающей организации | Тариф, руб./Гкал | Период действия тарифа |
| --- | --- | --- |
| МУП «Плесецк-ресурс» Котельные, расположенные по адресам: п. Плесецк ул. Октябрьская 79; ул. Зеленая; ул. Промкомбинат 9; ул. Юбилейная 59а | 3049,79 | I полугодие 2024 года |
|  | 3049,79 | II полугодие 2024 года |
| МУП «Плесецк-ресурс» Котельная п. Пукса, ул. Центральная, д. 39 | 7015,56 | I полугодие 2024 года |
|  | 9339,15 | II полугодие 2024 года |
| ООО «Уют-2», ООО «Уют-Энерго» | 2580 | I полугодие 2024 года |
|  | 2640 | II полугодие 2024 года |
| АО «Арктическая теплогенерирующая компания» пос. Савинский (население за искл. пос. Емца) | 2166,67 | I полугодие 2024 года |
|  | 2200,00 | II полугодие 2024 года |
| АО «Арктическая теплогенерирующая компания» пос. Савинский (население пос. Емца) | 1 841,67 | I полугодие 2024 года |
|  | 2 112,39 | II полугодие 2024 года |

4.2.3 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах теплоснабжения

На основании анализа существующего положения в системе теплоснабжения Плесецкого муниципального округа выделены основные технические и технологические проблемы, влияющие на безопасность, надежность и качество теплоснабжения, требующие решения в течение расчетного срока реализации схемы теплоснабжения.

Проблемами являются:

- высокий износ тепловых сетей;

- необходимость замены оборудования;

- низкий уровень оснащенности приборами учета.

4.2.4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей

Таблица 4.7

Перечень планируемых мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Затраты, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Плесецк-ресурс» |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт теплотрассы на ул. Западной | 2025 год | 450,40 | Бюджетные средства |
| 2 | Ремонт тепловой сети п. Плесецк (ул. Индустриальная-ул. Дзержинского) | 2025 год | 7777,41 | Бюджетные средства |
| 3 | Ремонт тепловой сети п. Плесецк (ул. Дзержинского - ул. Октябрьская,10) | 2005-2027 годы | н/д | Бюджетные средства |
| ООО «Уют-2» |  |  |  |  |
| 4 | Замена трех водогрейных котлов мощностью 0,5 Гкал/ч каждый на котлы КВР-0,8-2 шт., КВр-0,5-1 шт. п. Оксовский (котельная Центральная) | 2027-2030 годы | 7075,51 | средства ООО «Уют-2» |
| 5 | Реконструкция подземного участка тепловых сетей Ду-150 п. Оксовский (котельная Центральная) | 2025 год | 2323,12 | средства ООО «Уют-2» |
| 6 | Реконструкция надземного участка тепловых сетей Ду-50 | 2029 год | 1200,71 | средства ООО «Уют-2» |
| 7 | Замена участка тепловой сети подземного канала Ду-70 протяженностью 70 м на Ду-50 надземный в ППУ изоляции с.Конево | 2025 год | 518,99 | средства ООО «Уют-2» |
| 8 | Замена двух водогрейных котлов мощностью 0,6 Гкал/ч каждый на котлы КВР-0,6 п. Оксовский (котельная «Гаражная») | 2026-2029 годы | 4216,71 | средства ООО «Уют-2» |
| 9 | Реконструкция надземного участка тепловых сетей Ду-50 п. Оксовский (котельная Гаражная) | 2027 год | 219,00 | средства ООО «Уют-2» |
| 10 | Реконструкция надземного участка тепловых сетей с заменой Ду-150 на Ду-100 п. Оксовский (котельная Гаражная) | 2030 год | 1588,14 | средства ООО «Уют-2» |
| 11 | Замена 3-х котлов КВр-0,3 двумя новыми котлами на КВр-0,8, замена дымовой трубы с газоходами, установка системы водоподготовки с. Конево (котельная ул. Восточная) | 2026 год | 2993,36 | средства ООО «Уют-2» |
| ООО «Уют-Энерго» |  |  |  |  |
| 12 | Строительство теплотрассы от котельной «Танковый городок» на район ЛТЦ протяженностью 260 м диаметром 76 мм | 2026 год | 1800,0 | средства ООО «Уют-Энерго» |
| 13 | Реконструкция котельной «РРЦ» с заменой 2-х водогрейных котлов, работающих на дровах на 0,8 Гкал | 2026 год | 1800,0 | средства ООО «Уют-Энерго» |
| 14 | Реконструкция теплотрассы котельной п. Полбино протяженностью 340 м диаметром 108 мм | 2028 год | 3300,0 | средства ООО «Уют-Энерго» |
| 15 | Реконструкция теплотрассы котельной п. Полбино протяженностью 120 м диаметром 159 мм | 2028 год | 1600,0 | средства ООО «Уют-Энерго» |
| 16 | Реконструкция теплотрассы котельной п. Полбино протяженностью 50 м диаметром 89 мм | 2028 год | 400,0 | средства ООО «Уют-Энерго» |
| 17 | Реконструкция теплотрассы котельной п.Полбино протяженностью 360 м диаметром 219 мм | 2030 год | 5650,0 | средства ООО «Уют-Энерго» |

## 4.3. Система газоснабжения

4.3.1 Источники газоснабжения

Услуги по обеспечению населения газом осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Сыктывкар».

Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода, на 01.01.2024 года протяженность сетей составляет 161,068 км.

Направления расходования газа:

- бытовые потребности населения (приготовление пищи и горячей воды);

- энергоноситель для тепловых источников.

Информация по источникам газоснабжения представлена в таблице 4.8.

Таблица 4.8

Информация по источникам газоснабжения

| Наименование ГРП, его месторасположения | Территория покрытия (питающиеся нас. пункты) | Износ, % | Мощность, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| ГРПБ №2-1 | р.п. Плесецк | 0 | 26000 |
| ГРПБ №2-2 | р.п. Плесецк | 0 | 6200 |
| ГРПБ №2-3 | р.п. Плесецк | 0 | 6200 |
| ГРПБ №2-4 | р.п. Плесецк | 0 | 6200 |
| ГРПБ №2-5 | р.п. Плесецк | 0 | 6200 |
| ГРПШ №2-7 | р.п. Плесецк, ЗУ | 0 | 890 |

Фактическое потребление сетевого газа Плесецким муниципальным округом за 2023 год составило 3,15 млн. м3.

В жилых домах природный газ населением используется в основном для приготовления пищи, отопления и частично приготовления горячей воды.

В многоквартирных домах, где приборы учёта газа отсутствуют, плата взимается по нормативам, установленным на пищеприготовление (газовая плита) и подогрев воды (газовый водонагреватель) регулирующим органом субъекта РФ. Там, где производится индивидуальное газовое отопление от отопительной установки (газового котла), приборы учёта установлены повсеместно, расчёт осуществляется по показаниям приборов учёта. Приборами учета оснащено 78% населения.

Надежность работы системы

Нареканий по надёжности систем нет. Собственники газопроводов ежегодно заключают договоры на техническое обслуживание газораспределительных сетей и оборудования с лицензируемыми организациями.

Качество оказания услуги по газоснабжению на территории Плесецкого муниципального округа соответствует нормативному.

Жалобы абонентов на качество услуг отсутствуют.

Обоснование требований к системе газоснабжения установлены стандартами качества (Государственный стандарт ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения», Государственный стандарт ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально- бытового потребления»). Данные стандарты определяют критерии качества услуги «Газоснабжение».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги:

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

- Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года  № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

- Строительные нормы и правила СНиП 42-01-2002 «Газоснабжение» (актуализированная редакция от 20 мая 2011 года);

- Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 года N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов";

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями от 22 августа 2004 года, 23 декабря 2005 года., 2 февраля, 18 декабря 2006 года, 26 июня 2007 года, 18 июля 2008 г., 30 декабря 2008 года, 18, 19 июля 2011 года, 7 ноября 2011 года);

- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Архангельской области.

Требования к качеству газоснабжения, закрепляемые стандартом:

- оптимальное давление газа от 0,0012 МПа до 0,003 МПа;

- допустимое отклонение давления газа менее чем на 0,0005 МПа;

- постоянное соответствие свойств подаваемого газа требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 5542-87);

- отклонение свойств подаваемого газа от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается;

- газ должен предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за неуплату.

4.3.2 Действующие тарифы потребления коммунальной услуги в сфере газоснабжения

В таблице 4.9 представлены сведения о тарифах на услуги по газоснабжению, согласно Постановлению № 73-п/67 от 05 декабря 2023 года «Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый населению Архангельской области».

Таблица 4.9

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению

на территории Плесецкого муниципального округа

| Направление потребления газа | Цена (с НДС), руб./1000 куб. м |  |
| --- | --- | --- |
|  | с 7 декабря 2023 года | с 1 июля 2024 года |
| 1. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 7510,99 | 8245,72 |
| 2. На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 7510,99 | 8245,72 |
| 3. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 7196,48 | 7908,08 |
| 4. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (с одновременным использованием газа на отопление) | 7196,48 | 7908,08 |
| 5. На отопление (в отсутствие других направлений использования газа) | 6737,68 | 7415,52 |
| 6. На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 6737,68 | 7415,52 |
| 7. На отопление и (или) приготовление пищи и (или) нагрев воды с использованием газовой плиты и (или) газового водонагревателя при наличии для всех направлений потребления одного прибора учета | 7385,24 | 8110,72 |

4.3.3 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах газоснабжения

Аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

4.3.4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений и сетей газоснабжения

Таблица 4.10

Перечень планируемых мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации системы газоснабжения

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации |  | Затраты, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Архангельской области на 2021 - 2030 годы, утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 11.02.2021 № 65-пп. |  |  |  |  |  |
| 1 | Газопровод-отвод и ГРС к п. Савинский Плесецкого района Архангельской области |  | 2025 год | 1084,6 | ООО «Газпром газораспределение Архангельск» |

## 4.4. Система водоснабжения

4.4.1 Источники водоснабжения

В настоящее время источниками хозяйственного и производственного водоснабжения на территории Плесецкого муниципального округа являются подземные воды.

В Плесецком муниципальном округе централизованные системы водоснабжения организованы в следующих населенных пунктах: п. Плесецк, п. Пукса, п. Белое Озеро, п. Ломовое, п. Пуксоозеро, с. Федово, п. Липаково, с. Конево, п. Швакино, п. Первомайский, п. Обозерский, п. Савинский, п. Североонежск, п. Строитель, п. Оксовский, п. Булатово, п. Улитино, д. Вершинино.

Источниками хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения являются подземные воды. Подача воды потребителям осуществляется по следующей схеме: вода из артезианских скважин, под напором погружных насосов, подается в водонапорные башни и одновременно в магистральные и распределительные водопроводные сети. Здания, оборудованные внутренними системами водопровода и канализации, подключены к наружным сетям водопровода.

Описание технологических зон водоснабжения представлено в таблице 4.11.

Таблица 4.11

Описание технологических зон водоснабжения

| Местоположение | Описание системы водоснабжения |
| --- | --- |
| рп. Плесецка | Водоснабжение населения рп. Плесецка осуществляется по централизованной системе. Источником водоснабжения являются 17 водозаборных скважин. Протяженность водопровода составляет 62,8 км. Для централизованного водоснабжения поселка в 1980-1981 г.г. разведан Плесецкий участок месторождения пресных подземных вод (далее – МППВ), расположенный в 4,5 км к югу от поселка. На площади участка 12 предприятиям недропользователям принадлежат 46 водозаборных скважин для обеспечения водой хозяйственно-питьевых нужд собственных объектов. Учтенный объем водопотребления составляет 1,68 тыс.м3/сут. Для водоснабжения поселка МППВ не эксплуатируется. По химическому составу воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые, пресные с минерализацией 0,22-0,28 г/л, умеренно жесткие, в микробиологическом отношении здоровые, по содержанию основных химических компонентов и вредных веществ подземные воды соответствуют требованиям государственного стандарта. На сегодняшний момент в рп. Плесецк существует крупный водозабор из 4 артезианских скважин у птицефабрики с общим дебитом 240 м³/час. Имеется новый водовод диаметром 200 мм в две нитки от водозабора до дома №76 по ул. Октябрьская. Водопроводные сети – кольцевые, с отдельными тупиковыми участками протяженностью до 150 м. |
| п. Пукса | В п. Пукса децентрализованное водоснабжение из подземных источников. Протяженность сетей составляет 4,485 км. |
| рп. Савинский | Централизованным водоснабжением оборудована частично застройка в рп. Савинский. Центральный водозабор рп. Савинский расположен на восточной окраине населенного пункта. На ручье Пярга, притока реки Емца. Проектная мощность водозабора на р. Пярга составляет 5439230 м3/год (14,9 тыс. м3/сут). В 1989 году на территории водозабора пробурены четыре скважины. Таким образом, источник водоснабжения с 1989 года является смешанным (поверхностные и подземные воды, родниковый сток). Водоподготовка представлена только обеззараживанием воды (хлорированием). Система состоит из водопроводной сети общей протяженностью 10,105 км. На территориях, не охваченных централизованными системами водоснабжения, используются шахтные колодцы, поверхностные источники водоснабжения. На территории п. Савинский находится 3 водонапорные башни для обеспечения населения деревянного фонда холодной водой. Первая водонапорная башня находится по адресу п. Савинский, ул. Цементников, установлен насос ЭЦВ-5-4,0-125 – функционирует. Вторая – возведено водозаборное сооружение (скважина с насосом), находится по адресу п. Савинский, ул. Осипа Палкина. Третья водонапорная башня находится по адресу п. Савинский, ул. Матвея Нечаева, на данный момент не функционирует. |
| рп. Обозерский, п. Первомайский, п. Швакино | На территориях населенных пунктов имеются 17 артезианских водозаборных скважин - 7 артезианских скважин являются собственностью МО, 10 принадлежат СевДТВУ ОАО «РЖД». Водоподготовка исходной воды для централизованных систем водоснабжения населенных пунктов не организована. Качество добываемых подземных вод в целом (за исключением повышенного содержания железа общего) соответствует СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Имеются водонапорные башни. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 32,114 км, из них 15,044 км находится на балансе муниципального образования и 17,070 км на балансе ОАО «РЖД». |
| с. Конево | В муниципальном образовании централизованным водоснабжением оборудована частично застройка в с. Конево. На территории муниципального образования находятся водонапорные башни. Общая протяженность водопроводных сетей составляет – 1,9 км. |
| рп. Североонежск, п. Строитель и п. Икса | Центральное водоснабжение имеются только в рп. Североонежск, п. Строитель и п. Икса. На территории муниципального образования имеется 5 артезианских водозаборных скважин. Водоподготовка исходной воды для централизованных систем водоснабжения населенных пунктов не организована. Имеются водонапорные башни. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 13,36 км. |
| с. Федово и п. Липаково | В муниципальном образовании централизованным водоснабжением оборудована частично застройка в с. Федово и п. Липаково. Имеются водонапорные башни. Общая протяженность магистральных и распределительных сетей составляет – 6,223 км. |
| п. Емца и п. Верховский | Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения в п. Емца и п. Верховский являются подземные воды (артезианские скважины). Централизованная система водоснабжения отсутствует. Водоснабжение п. Емца осуществляется от подземного водозабора, работающего на неутвержденных запасах. Системы водоподготовки и обеззараживания воды отсутствуют. Вода из скважины подается по распределительным сетям подается к потребителям (соцобъектам). Протяженность водопроводной сети составляет 1 км. |
| п. Пуксоозеро | Водоснабжение в п. Пуксоозеро - централизованное. Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды. Вода из артезианских скважин (3 ед.) подается по водопроводной сети к водоразборным колонкам. |
| п. Белое Озеро | В целях водоснабжения п. Белое Озеро население использует централизованное водоснабжение. Забор воды осуществляется из водоразборной колонки. |
| п. Оксовский, п. Булатово и д. Наволок | Центральное водоснабжение имеются только в п. Оксовский, п. Булатово и д. Наволок. На территории населенных пунктах водоснабжение осуществляется из артезианских скважин, принадлежащих администрации МО. Общая протяженность водопроводных сетей – 8,849 км. |
| п. Самодед | В п. Самодед децентрализованное водоснабжение осуществляется от 6 общественных колодцев, работающих на неутвержденных запасах. Водопроводных сетей нет. Разбор воды производится непосредственно из колодцев |
| п. Ломовое | В п. Ломовое водоснабжение осуществляется от подземного водозабора (2 ед.). Протяженность водопроводной сети составляет 4,41 км. |
| п. Улитино | Централизованным холодным водоснабжением п. Улитино частично охвачен. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 2,20 км. На территории муниципального образования находится водонапорная башня (высота – 16 м, объем – 9,0 м3). |
| д. Вершинино | Централизованным холодным водоснабжением д. Вершинино частично охвачена. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 3,288 км. |
| п. Сеза, п. Лужма | Централизованным водоснабжением охвачена часть застройки в п. Сеза и п. Лужма. Вода поступает с артезианской скважины в водоразборную колонку. |

Система водоснабжения Плесецкого муниципального округа имеет пять эксплуатационных зон, так как эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения осуществляют пять ресурсоснабжающих организаций, определенных по признаку обязанностей (ответственности) по эксплуатации централизованных систем водоснабжения.

В таблице 4.12 представлены эксплуатационные зоны Плесецкого муниципального округа.

Таблица 4.12

Эксплуатационные зоны Плесецкого муниципального округа

| № п/п | Наименование организации | Зоны эксплуатационной ответственности (населенные пункты) |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Плесецк-Ресурс» | п. Плесецк, п. Пукса, п. Ломовое, п. Пуксоозеро |
| 2 | ООО «Гидроресурс» | с. Федово, п. Липаково, п. Швакино, п. Первомайский, п. Обозерский |
| 3 | ООО «ОКСОР» | с. Конево, п.Емца |
| 4 | ООО «Савинскгидроресурс» | п. Савинский |
| 5 | ООО «АКВА-СЕВЕР» | п. Североонежск, п. Строитель |
| 6 | ООО «Уют-2» | п. Оксовский, п. Булатово, п. Улитино, д. Вершинино |

Питьевая вода из артезианских скважин по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». На территории Плесецкого муниципального округа сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют.

На территории Плесецкого муниципального округа имеется один поверхностный источник водоснабжения – ручей Пярга в п. Савинский.

В остальных населенных пунктах Плесецкого муниципального округа источниками хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения являются подземные воды – артезианские скважины. Подача воды потребителям осуществляется по следующей схеме: вода из артезианских скважин, под напором погружных насосов, подается в водонапорные башни и одновременно в магистральные и распределительные водопроводные сети.

Таблица 4.13

Сведения о фактическом потреблении населением горячей,

питьевой и технической воды за 2023 год.

| Показатели | Ед. изм. | 2023 год |
| --- | --- | --- |
| Реализация (отпуск холодной питьевой воды): | тыс. м3 | 967,955 |
| в т. ч. население | тыс. м3 | 713,283 |
| Реализация (отпуск горячей воды): | тыс. м3 | 44,43 |
| в т. ч. население | тыс. м3 | 42,45 |
| Реализация (отпуск технической воды): | тыс. м3 | - |
| в т. ч. население | тыс. м3 | - |

В Плесецком муниципальном округе уровень приборного учета холодной воды у абонентов относительно невысокий. Наибольший процент оснащенности приборами учета холодной воды отмечен у абонентов в жилом секторе. Общедомовые приборы учета в многоквартирных домах не установлены. Учет холодной воды осуществляется на основании индивидуальных приборов учета различных марок. Сведения об оснащенности приборами учета представлены в таблице 4.14.

Таблица 4.14

Охват абонентов приборами учета, %

| Группа потребителей | ООО «Гидроресурс» | ООО «Савинскгидроресурс» | ООО «АКВА-СЕВЕР» | МУП «Плесецк-Ресурс» | ООО «Уют-2» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | н/д | 87 | 80 | 50 | н/д |
| Промышленные объекты | н/д | 100 | 0 | н/д | н/д |
| Объекты социально-культурного и бытового назначения | н/д | 83 | 20 | н/д | н/д |

Надежность работы системы

Сведения о количестве аварий и повреждений по состоянию за 2023 год составляет не предоставлено, за 2023 год не поступало жалоб от абонентов на качество питьевой воды.

4.4.2 Действующие тарифы потребления коммунальной услуги в сфере водоснабжения

В настоящее время в Плесецком муниципальном округе нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и, горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях приняты в соответствии с Постановлением министерства энергетики и связи Архангельской области от 22 августа 2012 года № 19-пн «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах, жилых домах и на общедомовые нужды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» (с изм. от 30 мая 2013 года, № 68-пн, от 24 сентября 2018 года, № 68-пн, от 4 сентября 2020 года № 76-пн).

Таблица 4.15

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах, жилых домах и на общедомовые нужды в многоквартирных домах

| Степень благоустройства МКД или жилого дома | Этажность дома | Нормативы на ХВС | Нормативы на ГВС | Нормативы на ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в жилых помещениях, куб. м / чел. в мес. |  |  |
| 1. МКД и жилые дома, которые отвечают одному из нижеуказанных критериев: 1) дома, на которые не распространяются требования 261-ФЗ от 23.11.2009 в части обязательной установки общедомового прибора учета воды; 2) дома, в которых отсутствует техническая возможность установки общедомового прибора учета воды в соответствии с приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 627; 3) дома, в которых не определены площади помещений, входящие в состав общего имущества дома |  |  |  |  |
| В МКД и жилых домах со всеми видами благоустройства | 1-2 | 3,828 | 2,851 | 6,679 |
| В МКД и жилых домах при наличии ванн и быстродействующих газовых водонагревателей с многоточечным разбором | 1-2 | 5,611 | - | 5,611 |
| В МКД и жилых домах при наличии ванн с электроводонагревателями | 1-2 | 5,077 | - | 5,077 |
| В МКД и жилых домах при наличии ванн с электроводонагревателями (сброс в септик) | 1-2 | 4,448 | - | - |
| В МКД и жилых домах при наличии ванн с колонками на твердом топливе | 1-2 | 4,008 | - | 4,008 |
| В МКД и жилых домах при наличии ванн без ГВС | 1-2 | 3,829 | - | 3,829 |
| В МКД и жилых домах при наличии ванн и колонок на твердом топливе (сброс в септик) | 1-2 | 3,614 | - | - |
| В МКД и жилых домах при наличии водопровода, без ванн, с электроводонагревателями (водопровод и канализация) | 1-2 | 3,207 | - | 3,207 |
| В МКД и жилых домах при наличии ванн, без ГВС (сброс в септик) | 1-2 | 3,058 | - | - |
| В МКД и жилых домах при наличии водопровода, без ванн (водопровод и канализация) | 1-2 | 2,625 | - | 2,625 |
| В МКД и жилых домах при наличии водопровода, без ванн (сброс в септик) | 1-2 | 2,131 | - | - |
| В МКД и жилых домах при наличии водопровода (без унитаза, сброс в септик) | 1-2 | 1,668 | - | - |
| 2. МКД и жилые дома, не указанные в пункте 1 |  |  |  |  |
| В МКД и жилых домах со всеми видами благоустройства | 2-6 | 3,828 | 2,761 | 6,589 |
| В МКД и жилых домах при наличии ванн и быстродействующих газовых водонагревателей с многоточечным разбором | 2-5 | 5,521 | ' | 5,521 |
| В МКД и жилых домах при наличии ванн с электроводонагревателями | 2-5 | 4,987 | - | 4,987 |
| В МКД и жилых домах при наличии ванн с электроводонагревателями (сброс в септик) | 2 | 4,358 | - | - |
| В МКД и жилых домах при наличии ванн с колонками на твердом топливе | 2-5 | 3,918 | - | 3,918 |
| В МКД и жилых домах при наличии ванн, без ГВС | 2-5 | 3,740 | - | 3,740 |
| В МКД и жилых домах при наличии ванн и колонок на твердом топливе (сброс в септик) | 2 | 3,524 | - | - |
| В МКД и жилых домах при наличии водопровода, без ванн, с электроводонагревателями (водопровод и канализация) | 2-5 | 3,117 | - | 3,117 |
| В МКД и жилых домах при наличии ванн, без ГВС (сброс в септик) | 2 | 2,968 | - | - |
| В МКД и жилых домах при наличии водопровода, без ванн (водопровод и канализация) | 2-4 | 2,535 | - | 2,535 |
| В МКД и жилых домах при наличии водопровода без ванн (сброс в септик) | 2 | 2,041 | - | - |
| В МКД и жилых домах при наличии водопровода (без унитаза, сброс в септик) | 2 | 1,578 | - | - |

4.4.3 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении населённых пунктов

В результате произведенного комплекса мероприятий по определению и оценки фактических значений контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации получены следующие результаты:

- высокий процент износа водопроводных сетей;

- высокий процент износа значительного количества насосного оборудования;

- недостаточное количество и неудовлетворительное состояние секционирующей и запорной арматуры, что не позволяет производить ремонтные работы на водопроводных сетях без отключения значительного количества абонентов;

- неудовлетворительное состояние значительного количества смотровых колодцев;

- отсутствие приборов учета.

4.4.4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений и сетей водоснабжения

Таблица 4.16

Перечень планируемых мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации системы водоснабжения

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации (год) | Затраты, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Уют-2» |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт и ревизия электрооборудования водозаборной скважины п. Улитино | 2024-2028 | 569,62 | Средства ООО «Уют-2» |
| 2 | Модернизация оборудования в скважинах п. Улитино | 2024-2028 | 136,38 | Средства ООО «Уют-2» |
| 3 | Ремонт водопроводных сетей п. Улитино | 2024-2028 | 200,00 | Средства ООО «Уют-2» |
| 4 | Модернизация водозаборных колонок п. Улитино | 2024-2028 | 377,82 | Средства ООО «Уют-2» |
| 5 | Установка преобразователь частоты д. Вершинино | 2024-2028 | 112,053 | Средства ООО «Уют-2» |
| 6 | Модернизация оборудования в скважинах №1 д. Вершинино | 2024-2028 | 136,3875 | Средства ООО «Уют-2» |
| 7 | Модернизация оборудования в скважинах №2 д. Вершинино | 2024-2028 | 136,3875 | Средства ООО «Уют-2» |
| 8 | Модернизация водоразборных колонок д. Вершинино | 2024-2028 | 226,692 | Средства ООО «Уют-2» |
| 9 | Повышение надежности (устройство ограждения 1-го пояса от скважины, радиусом 30м.) Система водоснабжения п. Оксовский ул. Театральная, ул. Левачева, ул. Советская, ул. Садовая | 2025-2034 | 1280,035 | Средства ООО «Уют-2» |
| 10 | Реконструкция надскважинного помещения Система водоснабжения п. Оксовский ул. Театральная, ул. Левачева, ул. Советская, ул. Садовая | 2025-2034 | 856,801 | Средства ООО «Уют-2» |
| 11 | Реконструкция участка водопроводной сети от скважины до колонки ул. Северная, от колодца ул. угловая до магазина «Пятерочка» п. Оксовский | 2025-2034 | 499,040 | Средства ООО «Уют-2» |
| 12 | Реконструкция участка водопроводной сети ул. Советская перекресток с ул. Левачева п. Оксовский | 2025-2034 | 1582,873 | Средства ООО «Уют-2» |
| 13 | Строительство нового участка, перемычки для кольцевания п. Оксовский | 2025-2034 | 496,439 | Средства ООО «Уют-2» |
| 14 | Повышение надежности (устройство ограждения 1-го пояса от скважины, радиусом 30м.) п. Оксовский ул. Линейная – ул. Строительная | 2025-2034 | 1280,035 | Средства ООО «Уют-2» |
| 15 | Реконструкция надскважинного помещения п. Оксовский ул. Линейная – ул. Строительная | 2025-2034 | 856,801 | Средства ООО «Уют-2» |
| 16 | Реконструкция участка водопроводной сети от скважины до колодца ул. Мира, от башни до колонки ул. Свободы п. Оксовский ул. Линейная – ул. Строительная | 2025-2034 | 1301,043 | Средства ООО «Уют-2» |
| 17 | Повышение надежности (устройство ограждения 1-го пояса от скважины, радиусом 30м.) п. Оксовский ул. Кирпичная – д.Наволок | 2025-2034 | 1319,279 | Средства ООО «Уют-2» |
| 18 | Реконструкция надскважинного оборудования п. Оксовский ул. Кирпичная – д.Наволок | 2025-2034 | 812,597 | Средства ООО «Уют-2» |
| 19 | Реконструкция участка водопроводной сети от колодца до колонки д. Наволок от скважины до гаражной котельной п. Оксовский ул. Кирпичная – д.Наволок | 2025-2034 | 1211,666 | Средства ООО «Уют-2» |
| 20 | Повышение надежности (устройство ограждения 1-го пояса от скважины, радиусом 30м.) п. Булатово | 2025-2034 | 1319,279 | Средства ООО «Уют-2» |
| 21 | Реконструкция надскважинного помещения п. Булатово | 2025-2034 | 492,222 | Средства ООО «Уют-2» |
| 22 | Реконструкция участка водопроводной сети п. Булатово | 2025-2034 | 119,172 | Средства ООО «Уют-2» |
| 23 | Повышение надежности (устройство ограждения 1-го пояса от скважины, радиусом 30м.) п. Булатово, ул. Геологическая | 2025-2034 | 1319,279 | Средства ООО «Уют-2» |
| 24 | Реконструкция надскважинного помещения п. Булатово, ул. Геологическая | 2025-2034 | 492,222 | Средства ООО «Уют-2» |
| МУП «Плесецк-ресурс» |  |  |  |  |
| 25 | Замена участка водопровода в п. Плесецк по ул. Пролетарской от ул. Карла Маркса до ул. Ленина | 2025 | 1590,03 | Бюджетные средства |
| 26 | Прокладка водопровода по ул. Онежской от ул. Карла Маркса до ул. Свободы, д. 39 | 2026 | 708,38 | Бюджетные средства |
| 27 | Замена участка водопровода по ул. Ленина от ул. Онежской до ул. Свободы | 2027 | 1134,48 | Бюджетные средства |
| 28 | Замена участка водопровода в п. Плесецк в районе лесозавода | 2028 | 2521,38 | Бюджетные средства |
| 29 | Замена участка водопровода в п. Плесецк по ул. Красноармейская от ул. Ленина до ул. Октябрьская | 2029 | 2165,71 | Бюджетные средства |
| 30 | Реконструкция системы водоснабжения п.Плесецк Архангельской области ВЗУ-2 | 2027-2028 | 214000,00 | Бюджетные средства |
| 31 | Реконструкция системы водоснабжения п..Плесецк Архангельской области, Третий пусковой комплекс. Наружные сети водопровода микрорайона "Лесозавод | 2027-2028 | н/д | Бюджетные средства |

- 4.5. Система водоотведения

4.5.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

На территории муниципального округа действуют централизованные системы водоотведения в населенных пунктах: п. Плесецк, п. Савинский, п. Обозерский, п. Североонежск.

Дождевая канализация в муниципальном округе отсутствует. Отведение дождевых и талых вод по рельефу местности в пониженные места.

Таблица 4.17

Описание технологических зон централизованного водоотведения

| Местоположение | Описание системы водоотведения |
| --- | --- |
| рп. Плесецк | Стоки с канализованных территорий собираются по системе трубопроводов и самотеком поступают в приемные резервуары КНС, далее по напорным трубопроводам перекачиваются на очистные сооружения, производительностью 2,4 тыс.м3/сут. Расположены они в северной части населенного пункта. Сброс очищенных сточных вод происходит Пяргские болота, куда они доставляются по напорному коллектору длиной 6,9 км. |
| рп. Савинский | Система бытовой канализации: самотечно-напорная. По самотечным трубопроводам канализации сточные воды отводятся на канализационную насосную станцию – КНС, затем сточные воды по напорному коллектору отводятся на БОС. Очистные сооружения канализации находятся на расстоянии 3,6 км от населенного пункта, на правом берегу р. Емца. Очистные сооружения состоят из двух очередей биологической очистки: − первая очередь ОС запроектирована и введена в эксплуатацию в 1958 году, производительностью 1360 м3/сут. выведена из эксплуатации. − вторая очередь запроектирована в 1982 году, построена и введена в эксплуатацию в 1987 году. Производительность составляет 2700 мЗ/сут. Приемники сточных вод: − р. Емца. Общая протяженность канализационных сетей поселения составляет 14,849 км. |
| рп. Обозерский | В рп. Обозерский стоки с канализованных территорий собираются по системе трубопроводов и самотеком поступают в приемный резервуар КНС, далее по напорному трубопроводу перекачиваются на очистные сооружения, которые находятся в собственности ОАО «РЖД». Производительность очистных сооружений составляет 0,8 тыс. м3/сут. На территории населенного пункта находятся пять КНС. Общая протяженность сетей составляет 17,257 км, из них на балансе муниципального образования находится 8,947 км, на балансе СевДТВУ ОАО «РЖД» - 8,310 км |
| п. Первомайский | В п. Первомайском имеется канализационная сеть, протяженностью 1,316 км. В настоящее время очистные сооружения п. Первомайский находятся в аварийном состоянии и не эксплуатируются. Сточные воды от многоквартирных жилых домов системой самотечных коллекторов поступают в накопительную емкость объёмом 50 м3 с последующим вывозом на очистные в п. Обозерский. |
| рп. Североонежск, п. Строитель | В рп. Североонежск и пос. Строитель имеется централизованная хозяйственно-бытовая система водоотведения. Отведение сточных вод от жилых домов осуществляется самотечной сетью (полная раздельная) на канализационные насосные станции и далее на канализационные очистные сооружения (производительность – 2,0 тыс. м3/сут) в северо-восточном направлении от рп. Североонежск. Выпуск очищенных стоков осуществляется в реку Онега. Общая протяженность канализационных сетей составляет 12,303 км. |
| с. Конево | Централизованным водоотведением охвачена центральная часть застройки с. Конево. Очистные сооружения отсутствуют, вывоз осуществляется на КОС Плесецк или КОС Североонежск. |
| с. Федово | Централизованным водоотведением охвачена центральная часть застройки с. Федово. Очистные сооружения отсутствуют, вывоз осуществляется на КОС Плесецк или КОС Североонежск. |

В таблице 4.18 представлены эксплуатационные зоны системы водоотведения.

Таблица 4.18

Эксплуатационные зоны системы водоотведения

| Эксплуатирующая организация | Зоны эксплуатационной ответственности (населенные пункты) |
| --- | --- |
| МУП «Плесецк-Ресурс» | п. Плесецк |
| ООО «АКВА-СЕВЕР» | п. Североонежск, п. Строитель |
| ООО «Гидроресурс» | п. Обозерский, п. Первомайский |
| ОАО «РЖД» | п. Обозерский |
| ООО «Савинскгидроресурс» | п. Савинский |

Объем стоков составляет 502,95 тыс.м3 за 2023 год.

Описание технологических зон центрального водоотведения представлено в таблице 4.17.

Таблица 4.17

Описание технологических зон централизованного водоотведения

| Местоположение | Описание системы водоотведения |
| --- | --- |
| рп. Плесецк | Стоки с канализованных территорий собираются по системе трубопроводов и самотеком поступают в приемные резервуары КНС, далее по напорным трубопроводам перекачиваются на очистные сооружения, производительностью 2,4 тыс.м3/сут. Расположены они в северной части населенного пункта. Сброс очищенных сточных вод происходит Пяргские болота, куда они доставляются по напорному коллектору длиной 6,9 км. |
| рп. Савинский | Система бытовой канализации: самотечно-напорная. По самотечным трубопроводам канализации сточные воды отводятся на канализационную насосную станцию – КНС, затем сточные воды по напорному коллектору отводятся на БОС. Очистные сооружения канализации находятся на расстоянии 3,6 км от населенного пункта, на правом берегу р. Емца. Очистные сооружения состоят из двух очередей биологической очистки: − первая очередь ОС запроектирована и введена в эксплуатацию в 1958 году, производительностью 1360 м3/сут. выведена из эксплуатации. − вторая очередь запроектирована в 1982 году, построена и введена в эксплуатацию в 1987 году. Производительность составляет 2700 мЗ/сут. Приемники сточных вод: − р. Емца. Общая протяженность канализационных сетей поселения составляет 14,849 км. |
| рп. Обозерский | В рп. Обозерский стоки с канализованных территорий собираются по системе трубопроводов и самотеком поступают в приемный резервуар КНС, далее по напорному трубопроводу перекачиваются на очистные сооружения, которые находятся в собственности ОАО «РЖД». Производительность очистных сооружений составляет 0,8 тыс. м3/сут. На территории населенного пункта находятся пять КНС. Общая протяженность сетей составляет 17,257 км, из них на балансе муниципального образования находится 8,947 км, на балансе СевДТВУ ОАО «РЖД» - 8,310 км. |
| п. Первомайский | В п. Первомайском имеется канализационная сеть, протяженностью 1,316 км. В настоящее время очистные сооружения п. Первомайский находятся в аварийном состоянии и не эксплуатируются. Сточные воды от многоквартирных жилых домов системой самотечных коллекторов поступают в накопительную емкость объёмом 50 м3 с последующим вывозом на очистные в п. Обозерский. |
| рп. Североонежск, п. Строитель | В рп. Североонежск и пос. Строитель имеется централизованная хозяйственно-бытовая система водоотведения. Отведение сточных вод от жилых домов осуществляется самотечной сетью (полная раздельная) на канализационные насосные станции и далее на канализационные очистные сооружения (производительность – 2,0 тыс. м3/сут) в северо-восточном направлении от рп. Североонежск. Выпуск очищенных стоков осуществляется в реку Онега. Общая протяженность канализационных сетей составляет 12,303 км. |

4.5.2 Действующие тарифы потребления коммунальной услуги в сфере водоотведения

Тарифы на водоотведение для населения в городской и сельской местности устанавливаются регулирующим органом субъекта Российской Федерации установлены следующие:

Таблица 4.18

| Тариф, руб./ м3 | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| ООО «ЖКХ Савинский» |  |
| 28,31 | I полугодие 2024 года |
| 32,47 | II полугодие 2024 года |
| ООО «Савинскгидроресурс» |  |
| 32,47 | I полугодие 2025 года |
| 40,50 | II полугодие 2025 года |
| МУП «Плесецк-ресурс» |  |
| 80,17 | I полугодие 2024 года |
| 92,69 | II полугодие 2024 года |
| ООО «АКВА-СЕВЕР» |  |
| 45,30 | II полугодие 2024 года |

4.5.3 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоотведении населённых пунктов

В результате произведенного комплекса мероприятий по определению и оценки фактических значений контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации получены следующие результаты:

- высокий уровень износа канализационной сети и превышение эксплуатационного срока службы трубопроводов. Требуется замена трубопроводов водоотведения для повышения надёжности, также необходима замена запорной арматуры и канализационных колодцев с целью снижения засоров на сетях;

- оборудование КНС и КОС имеет низкую энергоэффективность наблюдается увеличение затрат на техническое обслуживание и ремонт;

- на КОС используется устаревшее оборудование;

- использование устаревшей технологии очистки сточных вод на очистных сооружениях способствует высокой концентрации загрязняющих веществ в отводимых с КОС сточных водах;

- отсутствует управление системой канализования, нет возможности регулировать поток сети и управлять притоком сточных вод на очистные сооружения.

4.5.4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений и сетей водоотведения

Таблица 4.19

Перечень планируемых мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации системы водоотведения

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Затраты, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Плесецк-ресурс» |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение работ по капитальному ремонту магистральных канализационных сетей рп. Плесецк от КНС-4 (очистные сооружения) до Пяргских болот | 2025 год | 102546,26 | Бюджетные средства |
| 2 | Реконструкция канализационных очистных сооружений, расположенных в рп. Плесецк Архангельской области | 2026 год | н/д | Бюджетные средства |

- 4.6. Система утилизации твердых бытовых отходов

4.6.1 Характеристика системы утилизации ТБО

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований в области обращения с твердыми коммунальными отходами относятся:

- создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;

- определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

- организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами согласно положениям Федерального закона от 24.06.1998 года № 89-ФЗ (ред. от 14.06.2020) «Об отходах производства и потребления».

На территории Плесецкого муниципального округа услуги по сбору, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении, промышленных и бытовых отходов осуществляет ООО «Эко-Интегратор».

В 2023 году с территории Плесецкого муниципального округа в соответствии с Территориальной схемой региональным оператором транспортировано ТКО в количестве 111,166 тыс.м3 на полигон ТБО п. Плесецк.

Информация о наличии мест несанкционированного размещения отходов (свалок) на территории Плесецкого муниципального округа в адрес регионального оператора не поступала.

Требования к периодичности вывоза ТКО установлены п. 17 Приложения 1 раздела VII Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № З54 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». В частности, указанными требованиями предусмотрено, что обеспечение своевременного вывоза ТКО из мест (площадок) накопления осуществляется:

- в холодное время года (при среднесуточной температуре +5 'С и ниже) не реже одного раза в трое суток,

- в теплое время (при среднесуточной температуре свыше +5 'С) не реже l раза в сутки (ежедневный вывоз),

Кроме того, требования к периодичности вывоза ТКО и КГО регламентируются Постановлением Главного государственною санитарного врача РФ от 28.01.2021 п № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». (далее-СанПиН 2.1.3684-21).

В частности, п. l1 СанПиН 2.1.3684-21 срок временного накопления ТКО определяется исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток:

- плюс 5'С и выше - не более 1 суток,

- плюс 4'С и ниже - не более 3 суток.

Согласно п. 13 СанПиН 2.1.3684-21 хозяйствующий субъект осуществляющий деятельность по сбору и транспортированию КГО, обеспечивает вывоз КГО по мере его накопления, но не реже l раза в 10 суток при температуре наружного воздуха плюс 4'С и ниже, а при температуре плюс 5'С и выше - не реже l раза в 7 суток.

Транспортирование ТКО осуществляется региональным оператором строго с мест (площадок) накопления ТКО, в соответствии с установленными действующим законодательством требованиями к периодичности транспортирования ТКО.

Надежность работы системы ТБО

Основная масса отходов, образующихся на территории муниципального округа, вывозится на лицензированный полигон ТБО. 92% населения обеспечено централизованным сбором ТБО.

Качество поставляемого ресурса

Очистка территорий Плесецкого муниципального округа – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Твердые коммунальные отходы вывозятся регулярно по графику вывоза.

Воздействие на окружающую среду

Свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека:

- химическое воздействие, выражающееся в выделении вредных веществ с эмиссиями фильтрата и биогаза. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения.

- зоогенный фактор, выражающийся в привлечении и размножении насекомых, птиц, млекопитающих.

- санитарно-эпидемиологический фактор, заключающийся в возникновении в теле свалки благоприятных условий для развития болезнетворных микроорганизмов.

- термический фактор, связанный с выделением тепла при разложении отходов, что приводит к повышению температуры отходов до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов.

- социальный фактор, заключающийся в том, что свалки создают зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалок. Население подвергается как прямому влиянию свалок, так и опосредованному - при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

4.6.2 Действующие тарифы на услуги утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

Таблица 4.21

Действующие тарифы на вывоз ТКО на 2024 год

| Тариф, руб./ м3 | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| 911,33 | I полугодие |
| 911,33 | II полугодие |

4.6.3 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системе утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой, размещением отходов 1-4 класса опасности:

- практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения;

- отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТКО;

- не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

4.6.4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению в системе утилизации ТКО

Мероприятия не планируются.

- 4.7. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011) в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011), начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений поселения, а также их ввода в эксплуатацию.

Оснащенность приборами учета:

- Водоснабжение:

население – 51%;

промышленные объекты – 68%;

объекты социально-культурного и бытового назначения – 94%.

- Теплоснабжение:

население – 31%;

промышленные объекты – 64%;

объекты социально-культурного и бытового назначения – 92%.

- Газоснабжение:

объекты социально-культурного и бытового назначения – н/д;

промышленные объекты – н/д;

население – н/д.

- Электроснабжение

объекты социально-культурного и бытового назначения – 100%;

промышленные объекты – 100%;

население – 96%.

- Водоотведение – н/д.

# 5. ПЛАН РАЗВИТИЯ ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИМРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Перспектива развития территории Плесецкого муниципального округа рассматривается до 2035 г.

Документами территориального планирования муниципального округа является генеральный план Плесецкого муниципального округа Архангельской области, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации и Архангельской области.

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории муниципального округа исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития муниципального округа;

- формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

- сохранения объектов исторического и культурного наследия, уникальных природных объектов для настоящего и будущего поколений;

- развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- оптимизация использования земельных ресурсов межселенных территорий.

## 5.1. Определение перспективных показателей развития муниципального округа с учетом социально-экономических условий

Динамика численности населения

В генеральном плане принята проектная численность населения:

- на расчётный срок (2035 год) – 39 561 человек.

Жилищный фонд

По состоянию на 01 января 2024 года жилищный фонд Плесецкого муниципального округа составляет 1211 тыс.м2. Средняя обеспеченность жильем по Плесецкому муниципальному округу на 01 января 2024 года  составляет 36,6 м2/чел, что выше среднего показателя по Архангельской области (28,5 м2/чел). Развитие жилых зон планируется на свободных участках в существующих границах населённых пунктов Плесецкого муниципального округа, а также за границами поселения. На новых участках предполагается усадебная застройка одноквартирными жилыми домами.

В настоящее время стратегической целью политики в жилищной сфере является создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Политика в сфере поддержки массового жилищного строительства реализуется путем повышения эффективности мер по обеспечению жилищного строительства земельными участками, строительства инженерной и социальной инфраструктуры. Развитие индивидуального строительства позволяет решить жилищную проблему представителей различных слоев населения.

С улучшением экономической обстановки и повышением доходов населения, введение ипотечного кредитования жилищного строительства будет являться стимулирующим фактором для приобретения жилья и закрепления населения.

Основные цели решения жилищной проблемы – улучшение качества жизни, качества жилой среды населения, что в свою очередь повысит инвестиционную привлекательность и позволит закрепить молодые кадры в муниципальных округах.

## 5.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Объемы коммунальных услуг до 2035 года представлены в таблице 5.1. Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

- прогнозная численность постоянного населения;

- установленные нормативы потребления коммунальных услуг.

Необходимо отметить, что прогнозные показатели носят оценочный характер и могут корректироваться исходя из условий социально-экономического развития муниципального округа.

Таблица 5.1

Прогнозный спрос на коммунальные ресурсы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Существующее положение 2023 год | Перспектива 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Объем производства электрической энергии | млн. кВт*ч | 122,19 | 146,143 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Объем выработанной тепловой энергии | Гкал | н/д | н/д |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Объем подачи газа потребителям | млн. м3 | 3,15 | 3,77 |
|  | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Объем переданной воды потребителю | тыс. м3 | 968 | 1 158 |
|  | Водоотведение |  |  |  |
|  | Объем стоков | тыс. м3 | 502,95 | 601,5 |
|  | Система утилизации ТКО |  |  |  |
|  | Объем собираемых ТКО от потребителей | тыс. м3 | 111,116 | 133 |

# 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Целевые показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Плесецкого муниципального округа на период до 2035 г. определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки и представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | 2023 год | 2029 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | н/д | 0 | 0 |
|  | Износ сетей | % | н/д | ˂5 | ˂5 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | н/д | <0,1 | <0,1 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 98 | 100 | 100 |
| - Т | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 | 0 | 0 |
|  | Износ тепловых сетей | % | >90 | 70 | 60 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | н/д | н/д | н/д |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения) | % | н/д | н/д | н/д |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 67 | 80 | 80 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Износ сетей газоснабжения | % | н/д | ˂5 | ˂5 |
|  | Аварийность сетей газоснабжения | ед./км | н/д | 0 | 0 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | н/д | <0,1 | <0,1 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным газоснабжением (от численности населения) | % | н/д | н/д | н/д |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 78 | 80 | 90 |
|  | Система водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | н/д | 0 | 0 |
|  | Износ водопроводных сетей | % | >90 | 70 | 60 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | н/д | н/д | н/д |
|  | Показатели качества воды |  |  |  |  |
|  | Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам. | % | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) | % | н/д | 80 | 90 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | н/д | 80 | 80 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | н/д | н/д | н/д |
|  | Износ канализационных сетей | % | >90 | 70 | 70 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | н/д | н/д | н/д |
|  | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
|  | Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | н/д | н/д | н/д |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения) | % | н/д | 70 | 70 |
|  | Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | % | н/д | н/д | н/д |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным сбором ТБО (от численности населения) | % | 92 | 95 | 100 |
|  | Количество несанкционированных свалок | ед. | 0 | 0 | 0 |

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта: обеспечение бесперебойного газоснабжения.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального округа являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Реализация программных мероприятий по развитию системы водоотведения муниципального округа позволит достичь следующего эффекта: предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду.

Реализация программных мероприятий по развитию системы сбора и утилизации (захоронения) ТБО муниципального округа позволит достичь следующего эффекта: улучшение экологической ситуации на территории муниципального округа.

# 7. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТБО;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

- программу установки приборов учета у потребителей.

Общая программа инвестиционных проектов Плесецкого муниципального округа до 2035 года (тыс. руб.) представлена в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Общая программа инвестиционных проектов

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Источник информации | Годы реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 1.1 | Реконструкция ПС 220 кВ Плесецк (реконструкция ОРУ 220 кВ) | Инвестиционная программа ПАО «Россети Северо-Запад», Генеральный план Плесецкого МО Архангельской области | до 2031 года |
| 1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Обозерская в части установки ячейки элегазового выключателя 110 кВ для подключения второй цепи ВЛ 110 кВ Обозерская – Вонгуда |  | до 2031 года |
| 1.3 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Плесецк – Новая 1 и 2 цепь |  | до 2031 года |
| 1.4 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Первомайская – Плесецк с отпайками на ПС Савино и ПС Обозерская 2 цепь |  | до 2031 года |
| 1.5 | Строительство второй цепи ВЛ 110 кВ Обозерская – Вонгуда |  | до 2031 года |
| 2 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| МУП «Плесецк-ресурс» |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт теплотрассы на ул. Западной | Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | 2025 |
| 2.2 | Ремонт тепловой сети п. Плесецк ( ул. Индустриальная-ул. Дзержинского) |  | 2025 |
| 2.3 | Ремонт тепловой сети п. Плесецк ( ул. Дзержинского - ул. Октябрьская,10) |  | 2025-2027 |
| ООО «Уют-2» |  |  |  |
| 2.4 | Замена трех водогрейных котлов мощностью 0,5 Гкал/ч каждый на котлы КВР-0,8-2 шт, КВр-0,5-1 шт. п.Оксовский (котельная Центральная) | Инвестиционная программа ООО «Уют-2» в сфере теплоснабжения на 2020-2034 годы | 2027-2030 |
| 2.5 | Реконструкция подземного участка тепловых сетей Ду-150 п.Оксовский (котельная Центральная) |  | 2025 |
| 2.6 | Реконструкция надземного участка тепловых сетей Ду-50 п.Оксовский (котельная Центральная) |  | 2029 |
| 2.7 | Замена участка тепловой сети подземного канала Ду-70 протяженностью 70 м на Ду-50 надземный в ППУ изоляции с.Конево |  | 2025 |
| 2.8 | Замена двух водогрейных котлов мощностью 0,6 Гкал/ч каждый на котлы КВР-0,6 п. Оксовский (котельная Гаражная) |  | 2026-2029 |
| 2.9 | Реконструкция надземного участка тепловых сетей Ду-50 п.Оксовский (котельная Гаражная) |  | 2027 |
| 2.10 | Реконструкция надземного участка тепловых сетей с заменой Ду-150 на Ду-100 п.Оксовский (котельная Гаражная) |  | 2030 |
| 2.11 | Замена 3-х котлов КВр-0,3 двумя новыми котлами на КВр-0,8, замена дымовой трубы с газоходами, установка системы водоподготовки с.Конево (котельная ул. Восточная) |  | 2026 |
| ООО «Уют-Энерго» |  |  |  |
| 2.12 | Строительство теплотрассы от котельной «Танковый городок» на район ЛТЦ протяженностью 260 м диаметром 76 мм | Инвестиционная программа ООО «Уют-Энерго» в сфере теплоснабжения на 2020-2034 годы | 2026 |
| 2.13 | Реконструкция котельной «РРЦ» с заменой 2-х водогрейных котлов, работающих на дровах на 0,8 Гкал |  | 2026 |
| 2.14 | Реконструкция теплотрассы котельной п.Полбино протяженностью 340 м диаметром 108 мм |  | 2028 |
| 2.15 | Реконструкция теплотрассы котельной п.Полбино протяженностью 120 м диаметром 159 мм |  | 2028 |
| 2.16 | Реконструкция теплотрассы котельной п.Полбино протяженностью 50 м диаметром 89 мм |  | 2028 |
| 2.17 | Реконструкция теплотрассы котельной п.Полбино протяженностью 360 м диаметром 219 мм |  | 2030 |
| 3 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 3.1 | Газопровод-отвод и ГРС к п. Савинский Плесецкого района Архангельской области | Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Архангельской области на 2021 - 2030 годы, утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 11.02.2021 № 65-пп. | 2025 |
| 4 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| ООО «Уют-2» |  |  |  |
| 4.1 | Ремонт и ревизия электрооборудования водозаборной скважины п. Улитино | Инвестиционная программа ООО «Уют-2» в сфере водоснабжения на 2020-2034 годы | 2024-2028 |
| 4.2 | Модернизация оборудования в скважинах п. Улитино |  | 2024-2028 |
| 4.3 | Ремонт водопроводных сетей п. Улитино |  | 2024-2028 |
| 4.4 | Модернизация водозаборных колонок п. Улитино |  | 2024-2028 |
| 4.5 | Установка преобразователь частоты д. Вершинино |  | 2024-2028 |
| 4.6 | Модернизация оборудования в скважинах №1 д. Вершинино |  | 2024-2028 |
| 4.7 | Модернизация оборудования в скважинах №2 д. Вершинино |  | 2024-2028 |
| 4.8 | Модернизация водоразборных колонок д. Вершинино |  | 2024-2028 |
| 4.9 | Повышение надежности (устройство ограждения 1-го пояса от скважины, радиусом 30м.) Система водоснабжения п. Оксовский ул. Театральная, ул. Левачева, ул. Советская, ул. Садовая |  | 2025-2034 |
| 4.10 | Реконструкция надскважинного помещения Система водоснабжения п. Оксовский ул. Театральная, ул. Левачева, ул. Советская, ул. Садовая |  | 2025-2034 |
| 4.11 | Реконструкция участка водопроводной сети от скважины до колонки ул. Северная, от колодца ул. угловая до магазина «Пятерочка» п. Оксовский |  | 2025-2034 |
| 4.12 | Реконструкция участка водопроводной сети ул. Советская перекресток с ул. Левачева п. Оксовский |  | 2025-2034 |
| 4.13 | Строительство нового участка, перемычки для кольцевания п. Оксовский |  | 2025-2034 |
| 4.14 | Повышение надежности (устройство ограждения 1-го пояса от скважины, радиусом 30м.) п. Оксовский ул. Линейная – ул. Строительная |  | 2025-2034 |
| 4.15 | Реконструкция надскважинного помещения п. Оксовский ул. Линейная – ул. Строительная |  | 2025-2034 |
| 4.16 | Реконструкция участка водопроводной сети от скважины до колодца ул. Мира, от башни до колонки ул. Свободы п. Оксовский ул. Линейная – ул. Строительная |  | 2025-2034 |
| 4.17 | Повышение надежности (устройство ограждения 1-го пояса от скважины, радиусом 30м.) п. Оксовский ул. Кирпичная – д.Наволок |  | 2025-2034 |
| 4.18 | Реконструкция надскважинного оборудования п. Оксовский ул. Кирпичная – д.Наволок |  | 2025-2034 |
| 4.19 | Реконструкция участка водопроводной сети от колодца до колонки д. Наволок от скважины до гаражной котельной п. Оксовский ул. Кирпичная – д.Наволок |  | 2025-2034 |
| 4.20 | Повышение надежности (устройство ограждения 1-го пояса от скважины, радиусом 30м.) п. Булатово |  | 2025-2034 |
| 4.21 | Реконструкция надскважинного помещения п. Булатово |  | 2025-2034 |
| 4.22 | Реконструкция участка водопроводной сети п. Булатово |  | 2025-2034 |
| 4.23 | Повышение надежности (устройство ограждения 1-го пояса от скважины, радиусом 30м.) п. Булатово, ул. Геологическая |  | 2025-2034 |
| 4.24 | Реконструкция надскважинного помещения п. Булатово, ул. Геологическая |  | 2025-2034 |
| МУП «Плесецк-ресурс» |  |  |  |
| 4.25 | Замена участка водопровода в п. Плесецк по ул. Пролетарской от ул. Карла Маркса до ул. Ленина | Инвестиционная программа МУП «Плесецк-ресурс» в сфере водоснабжения на 2020-2034 годы | 2025 |
| 4.26 | Прокладка водопровода по ул. Онежской от ул. Карла Маркса до ул. Свободы, д. 39 |  | 2026 |
| 4.27 | Замена участка водопровода по ул. Ленина от ул. Онежской до ул. Свободы |  | 2027 |
| 4.28 | Замена участка водопровода в п. Плесецк в районе лесозавода |  | 2028 |
| 4.29 | Замена участка водопровода в п. Плесецк по ул. Красноармейская от ул. Ленина до ул. Октябрьская |  | 2029 |
| 4.30 | Реконструкция системы водоснабжения п.Плесецк Архангельской области ВЗУ-2 |  | 2027 |
| 4.31 | Реконструкция системы водоснабжения п..Плесецк Архангельской области, Третий пусковой комплекс. Наружные сети водопровода микрорайона «Лесозавод» |  | 2027-2028 |
| 5 | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |
| МУП «Плесецк-ресурс» |  |  |  |
| 5.1 | Выполнение работ по капитальному ремонту магистральных канализационных сетей рп. Плесецк от КНС-4 (очистные сооружения) до Пяргских болот | Инвестиционная программа МУП «Плесецк-ресурс» в сфере водоснабжения на 2020-2034 годы | 2025 |
| 5.2 | Реконструкция канализационных очистных сооружений, расположенных в рп. Плесецк Архангельской области |  | 2026 |
| 6 | ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ |  |  |
| 6.1. | Мероприятия не планируются. | - | - |

# 8. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета, бюджета муниципального образования, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

В таблице 8.1 приведены источники инвестиций по каждому проекту программы.

Таблица 8.1

Источники инвестиций по каждому проекту программы

| Наименование | Источник финансирования |
| --- | --- |
| Инвестиционные проекты в электроснабжении |  |
| Реконструкция ПС 220 кВ Плесецк (реконструкция ОРУ 220 кВ) | ПАО «Россети Северо-Запад» |
| Реконструкция ПС 110 кВ Обозерская в части установки ячейки элегазового выключателя 110 кВ для подключения второй цепи ВЛ 110 кВ Обозерская – Вонгуда | ПАО «Россети Северо-Запад» |
| Реконструкция ВЛ 220 кВ Плесецк – Новая 1 и 2 цепь | ПАО «Россети Северо-Запад» |
| Реконструкция ВЛ 220 кВ Первомайская – Плесецк с отпайками на ПС Савино и ПС Обозерская 2 цепь | ПАО «Россети Северо-Запад» |
| Строительство второй цепи ВЛ 110 кВ Обозерская – Вонгуда |  |
| Инвестиционные проекты в теплоснабжении |  |
| МУП «Плесецк-ресурс» |  |
| Ремонт теплотрассы на ул. Западной | Бюджетные средства |
| Ремонт теплотрассы от ул. Дзержинского до ул. Индустриальная | Бюджетные средства |
| Строительство сети теплоснабжения, проходящей по улице Октябрьская, от улицы Индустриальная до улицы Гагарина | Бюджетные средства |
| ООО «Уют-2» |  |
| Замена трех водогрейных котлов мощностью 0,5 Гкал/ч каждый на котлы КВР-0,8-2 шт, КВр-0,5-1 шт. п.Оксовский (котельная Центральная) | средства ООО «Уют-2» |
| Реконструкция подземного участка тепловых сетей Ду-150 п. Оксовский (котельная Центральная) | средства ООО «Уют-2» |
| Реконструкция надземного участка тепловых сетей Ду-50 п. Оксовский (котельная Центральная) | средства ООО «Уют-2» |
| Замена участка тепловой сети подземного канала Ду-70 протяженностью 70 м на Ду-50 надземный в ППУ изоляции с.Конево | средства ООО «Уют-2» |
| Замена двух водогрейных котлов мощностью 0,6 Гкал/ч каждый на котлы КВР-0,6 п. Оксовский (котельная Гаражная) | средства ООО «Уют-2» |
| Реконструкция надземного участка тепловых сетей Ду-50 п. Оксовский (котельная Гаражная) | средства ООО «Уют-2» |
| Реконструкция надземного участка тепловых сетей с заменой Ду-150 на Ду-100 п. Оксовский (котельная Гаражная) | средства ООО «Уют-2» |
| Замена 3-х котлов КВр-0,3 двумя новыми котлами на КВр-0,8, замена дымовой трубы с газоходами, установка системы водоподготовки с.Конево (котельная ул.Восточная) | средства ООО «Уют-2» |
| ООО «Уют-Энерго» |  |
| Строительство теплотрассы от котельной «Танковый городок» на район ЛТЦ протяженностью 260 м диаметром 76 мм | средства ООО «Уют-Энерго» |
| Реконструкция котельной «РРЦ» с заменой 2-х водогрейных котлов, работающих на дровах на 0,8 Гкал | средства ООО «Уют-Энерго» |
| Реконструкция теплотрассы котельной п.Полбино протяженностью 340 м диаметром 108 мм | средства ООО «Уют-Энерго» |
| Реконструкция теплотрассы котельной п. Полбино протяженностью 120 м диаметром 159 мм | средства ООО «Уют-Энерго» |
| Реконструкция теплотрассы котельной п.Полбино протяженностью 50 м диаметром 89 мм | средства ООО «Уют-Энерго» |
| Реконструкция теплотрассы котельной п.Полбино протяженностью 360 м диаметром 219 мм | средства ООО «Уют-Энерго» |
| Инвестиционные проекты в газоснабжении |  |
| Газопровод-отвод и ГРС к п. Савинский Плесецкого района Архангельской области | ООО «Газпром газораспределение Архангельск» |
| Инвестиционные проекты в водоснабжении |  |
| ООО «Уют-2» |  |
| Ремонт и ревизия электрооборудования водозаборной скважины п. Улитино | Средства ООО «Уют-2» |
| Модернизация оборудования в скважинах п. Улитино | Средства ООО «Уют-2» |
| Ремонт водопроводных сетей п. Улитино | Средства ООО «Уют-2» |
| Модернизация водозаборных колонок п. Улитино | Средства ООО «Уют-2» |
| Установка преобразователь частоты д. Вершинино | Средства ООО «Уют-2» |
| Модернизация оборудования в скважинах №1 д. Вершинино | Средства ООО «Уют-2» |
| Модернизация оборудования в скважинах №2 д. Вершинино | Средства ООО «Уют-2» |
| Модернизация водоразборных колонок д. Вершинино | Средства ООО «Уют-2» |
| Повышение надежности (устройство ограждения 1-го пояса от скважины, радиусом 30м.) Система водоснабжения п. Оксовский ул. Театральная, ул. Левачева, ул. Советская, ул. Садовая | Средства ООО «Уют-2» |
| Реконструкция надскважинного помещения Система водоснабжения п. Оксовский ул. Театральная, ул. Левачева, ул. Советская, ул. Садовая | Средства ООО «Уют-2» |
| Реконструкция участка водопроводной сети от скважины до колонки ул. Северная, от колодца ул. угловая до магазина «Пятерочка» п. Оксовский | Средства ООО «Уют-2» |
| Реконструкция участка водопроводной сети ул. Советская перекресток с ул. Левачева п. Оксовский | Средства ООО «Уют-2» |
| Строительство нового участка, перемычки для кольцевания п. Оксовский | Средства ООО «Уют-2» |
| Повышение надежности (устройство ограждения 1-го пояса от скважины, радиусом 30м.) п. Оксовский ул. Линейная – ул. Строительная | Средства ООО «Уют-2» |
| Реконструкция надскважинного помещения п. Оксовский ул. Линейная – ул. Строительная | Средства ООО «Уют-2» |
| Реконструкция участка водопроводной сети от скважины до колодца ул. Мира, от башни до колонки ул. Свободы п. Оксовский ул. Линейная – ул. Строительная | Средства ООО «Уют-2» |
| Повышение надежности (устройство ограждения 1-го пояса от скважины, радиусом 30м.) п. Оксовский ул. Кирпичная – д.Наволок | Средства ООО «Уют-2» |
| Реконструкция надскважинного оборудования п. Оксовский ул. Кирпичная – д.Наволок | Средства ООО «Уют-2» |
| Реконструкция участка водопроводной сети от колодца до колонки д. Наволок от скважины до гаражной котельной п. Оксовский ул. Кирпичная – д.Наволок | Средства ООО «Уют-2» |
| Повышение надежности (устройство ограждения 1-го пояса от скважины, радиусом 30м.) п. Булатово | Средства ООО «Уют-2» |
| Реконструкция надскважинного помещения п. Булатово | Средства ООО «Уют-2» |
| Реконструкция участка водопроводной сети п. Булатово | Средства ООО «Уют-2» |
| Повышение надежности (устройство ограждения 1-го пояса от скважины, радиусом 30м.) п. Булатово, ул. Геологическая | Средства ООО «Уют-2» |
| Реконструкция надскважинного помещения п. Булатово, ул. Геологическая | Средства ООО «Уют-2» |
| МУП «Плесецк-ресурс» |  |
| Замена участка водопровода в п. Плесецк по ул. Пролетарской от ул. Карла Маркса до ул. Ленина | Бюджетные средства |
| Прокладка водопровода по ул. Онежской от ул. Карла Маркса до ул. Свободы, д. 39 | Бюджетные средства |
| Замена участка водопровода по ул. Ленина от ул. Онежской до ул. Свободы | Бюджетные средства |
| Замена участка водопровода в п. Плесецк в районе лесозавода | Бюджетные средства |
| Замена участка водопровода в п. Плесецк по ул. Красноармейская от ул. Ленина до ул. Октябрьская | Бюджетные средства |
| Реконструкция системы водоснабжения п.Плесецк Архангельской области ВЗУ-2 | Бюджетные средства |
| Реконструкция системы водоснабжения п..Плесецк Архангельской области, Третий пусковой комплекс. Наружные сети вопровода микрорайона "Лесозавод | Бюджетные средства |
| Инвестиционные проекты в водоотведении |  |
| МУП «Плесецк-ресурс» |  |
| Выполнение работ по капитальному ремонту магистральных канализационных сетей рп. Плесецк от КНС-4 (очистные сооружения) до Пяргских болот | Бюджетные средства |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений, расположенных в рп. Плесецк Архангельской области | Бюджетные средства |
| Инвестиционные проекты в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО |  |
| Мероприятия не планируются | - |

Обоснование динамики уровней тарифов, платы населения за коммунальные услуги, а также расчет критериев доступности для населения коммунальных услуг представлен в разделе 9 Обосновывающих материалов «Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности».

# 9. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

## 9.1. Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Управление инфраструктурного развития администрации Плесецкого муниципального округа Архангельской области.

Координатором реализации Программы является Управление инфраструктурного развития администрации Плесецкого муниципального округа Архангельской области, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

## 9.2. План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 2 этапа:

1 этап – 2024-2028 годы;

2 этап – 2029-2035 годы.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2024-2029 годы.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Тюменской области.

## 9.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы Плесецкого муниципального округа является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы Плесецкого муниципального округа предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

## 9.4. Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Управлением инфраструктурного развития администрации Плесецкого муниципального округа Архангельской области по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы.