| Приложение № 1 к постановлению от 23 января 2025 года № 11-па |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Периодичность выполнения работ, оказания услуг | Стоимость 1 кв.м. общей площади, руб. |
| 1. Управление многоквартирным домом |  | 6.28 |
| - Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колони и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. - Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений - Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением; - признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами. - При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкции. - проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента и при выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. - Работы, выполняемые в зданиях с подвалами - проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин ею нарушения; - проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; - контроль та состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них Устранение выявленных неисправностей. - Работы выполняемые для надлежащего содержанная стен многоквартирных домов. - выявление отклонений от проектных условий эксплуатации. несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств. гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств. 2.3.2 выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей и крупноразмерных блоков. 2.3.3. в случае выявлении повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. - Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов; - выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний. - выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытий и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит. - выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголении арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила. - проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия). - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. - Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов; - контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; выявление поверхностных сколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры крупных выбоин и сколов бетона к сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий. - выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов и домах со стальными балками перекрытий и покрытий. - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. - Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов; - проверка кровли на отсутствие протечек. - проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; - выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной зашиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока. - проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах. - проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. - контроль состояния оборудования или устройств. предотвращающих образование наледи и сосулек. осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха. влияющей на возможные промерзания их покрытий. - проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи. препятствующих стоку дождевых и талых вод. - проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи. - проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами. - проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель. - проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов, проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размешенных на крыше и технических помещениях металлических деталей. - при выявлении нарушений, приводящих к протечкам. - незамедлительное их устранение В остальных случаях - разработка плана восстанови тельных работ (при необходимости). проведение восстановительных работ. - Работы. выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов; - выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях. - выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; - выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам. - выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы. а при выявлении повреждении и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. - проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам. проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами. - Работы выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов; - выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков, контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т д). - выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроиэоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках. - контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и нал балконами. - контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, само закрывающихся устройств (доводчики, пружины). ограничителей хода дверей (остановы,, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости). - Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах; - выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов. - проверка звукоизоляции и огнезащиты. - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. - Работы, выполняемые в целях надлежавшего содержания внутренней отделки многоквартирных домов. - проверка состояния внутренней отделки При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений - Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. - Работы, выполняемые в целях надзежашего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. - проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. - при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по необходимости, но не реже 1 раз в год. | 6.11 |
| - Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно- технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. - Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирных домов техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления. 3.1.1 определение работоспособности оборудования и элементов систем. проверка утепления теплых чердаков. плотности закрытия входов на них. 3.1.2. устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений. 3.1.3. контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов. 3.1.4. при выявлении повреждений и нареканий - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. 3.2. Работы, выполняемые я целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах - проверка исправности и работоспособности оборудования. - выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах. - постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования. - гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек. - работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно- коррозионных отложений. - проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения - При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. - Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах; - проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, шторной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств. коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах). постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры. расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. - контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и г п ). - восстание работоспособности (ремонт. замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п ). относящихся к общему имуществу н многоквартирном доме. - контроль состояния и незнаменательное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации, - контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем. - переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока. - промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе. 3.3.9. промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. - Работы выполняемые в целях надлежащею содержания систем теплоснабжения (отопление. горячее водоснабжение) в многоквартирных домах; - испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) утлов ввода и систем отопления. промывка и регулировка систем отопления; - проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки). - удаление воздуха из системы отопления. - промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно- коррозионных отложений - Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования. радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме. - проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др ), замеры сопротивления изоляции проводов. трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки. - проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения. - техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннею противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тентовых пунктов, цементов молиезащиты и внутридомовых электросетей. очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. 3.5.4. контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации на водопроводе. | регулярно | 6.42 |
| - Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. - сухая и влажная уборка тамбуров холлов. коридоров, галерей, лестничных площадок и маршей, пандусов. - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков. дверных ручек. - мытье окон. - очистка систем зашиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытой, приямков, текстильных матов). - проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Сухая уборка лестничных площадок и маршей ниже 3-его этажа 1 paз в день (рабочий). Сухая уборка лестничных площадок и маршей выше 3-сго этажа - 2 раза я неделю Мытье л/площадок и маршей - 2 раза в месяц Мытье окон - 2 раз в год Очистка металлических решеток от грязи - 1 раз в месяц. Дератизация и дезинсекция 1 раз в год. | 3.34 |
| - Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория). - в холодный период года: - очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см. - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см. - очистка придомовой территории от смета наноснго происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова). - очистка придомовой территории наледи и льда. - очистка от мусора урн установленных не придомовой территории, и их промывка. - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд - в теплый период года: - подметание и уборка придомовой территории. - очистка от мусора и промывка урн установленных на придомовой территории. - уборка и выкашивание газонов. - прочистка ливневой канализации. уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд очистка металлической решетки. | Ежедневно в рабочие дни. | 4.91 |
| 6. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов. выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | Регулярно, но не реже 2 раз в год | 0,46 |
| 7. Обеспечение устранения аварий. - круглосуточная аварийно- диспетчерская служба. 7.2.прием заявок от населения. | Круглосуточно. Прием заявок в рабочие дни. | 0.68 |
| ИТОГО: |  | 28,20 |